| REGIONE PUGLIA IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - Bari Area Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica, Servizio di Prevenzione 70124 Bari - Via Hahnemann, 10 - tel. 080.5555126 – fax 080.5555119 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (spazio per timbro) |  |  |  |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | COMPLETAMENTO E ATTREZZAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL’IRCCS ISTITUTO TUMORI PRESSO IL P.O. “D. COTUGNO” IN BARI |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Procedura aperta, da aggiudicare per lotti distinti, per la fornitura e gestione quinquennale dei sistemi informativi e del sistema RIS-PACS, per la nuova sede dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Direttore Amministrativo Dott. Luciano Lovecchio |  | Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Pastoressa |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Direttore Generale Dott. Nicola Pansini |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Oggetto: ALLEGATO B.1 - – SUB LOTTO 02 - DISCIPLINARE TECNICO |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Responsabile del Procedimento: |  | Dott. Giovanni Molinari |  |
| Aggiornamenti |  |  | Disegno/approvaz. | Serie elaborati: | Data: | Tavola N. |
| 1 |  |  |  |  architettura | settembre 2008 | - |
| 2 |  |  |  |  strutture |  |  |
| 3 |  |  |  |  impianti |  |  |
| 4 |  |  | File: | Livello: | Scala: |  |
| 5 |  |  |  |  preliminare |  |  |
| 6 |  |  |  |  definitivo |  |  |
|  |  |  |  |  esecutivo |  |  |

Indice

Generalità	6

1.	Premesse	6

1.1.	Oggetto della gara	6

1.2.	Impostazioni generali del progetto, da rispettarsi nella elaborazione dei progetti di entrambi i lotti oggetto di intervento	8

1.2.1.	Contesto di riferimento: la informatizzazione sanitaria nella Regione Puglia	8

1.3.	Obiettivi generali di integrazione stabiliti dalla Regione Puglia	9

1.4.	Obiettivi generali dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”	10

1.5.	Sicurezza dei dati	12

2.	Premesse	13

2.1.	Obiettivi generali	13

2.2.	Oggetto della fornitura	16

2.3.	Normative di Legge	18

2.4.	Informazioni generali sull’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, necessarie per la redazione del progetto richiesto dalla gara	19

2.4.1.	Assetto organizzativo dell’IRCCS Istituto Tumori	19

2.4.2.	Assetto tecnologico dell’IRCCS Istituto Tumori	22

2.4.3.	attuali carichi di lavoro della Diagnostica di Immagine	23

2.4.4.	dimensionamento presuntivo stampe per anno	27

2.4.5.	distribuzione organizzativa del nuovo Ospedale	27

2.4.6.	dotazioni previste per le workstations	28

3.	Specifiche tecniche dei beni e dei servizi oggetto del presente lotto	30

3.1.	Generalità	30

3.2.	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	32

3.3.	PIATTAFORMA APPLICATIVA	32

3.4.	REQUISITI DI SICUREZZA	33

3.5.	REQUISITI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	34

3.5.1.	Specifiche del SISTEMA RIS	35

3.5.1.1.	Generalità	35

3.5.1.2.	Descrizione generale del sistema	37

3.5.1.3.	PRENOTAZIONE, GESTIONE DELLE AGENDE E DELLE WORKLIST	38

3.5.1.4.	REFERTAZIONE	38

3.5.1.5.	Sistema di dettatura, refertazione vocale e firma digitale	39

3.5.1.6.	MAGAZZINO	39

3.5.1.7.	ALTRE CARATTERISTICHE	39

3.5.1.8.	INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA RIS ED IL CUP AZIENDALE:	40

3.5.1.9.	Controllo della produttività e dei carichi di lavoro, funzioni statistiche	40

3.5.1.10.	Caratteristiche delle stazioni di lavoro RIS	40

3.5.1.11.	Integrazione tra RIS e PACS	40

3.5.2.	Specifiche della componente PACS	41

3.5.2.1.	Descrizione generale del sistema	43

3.5.2.2.	Archivio immagini e livelli di archiviazione	44

3.5.2.3.	Storage Disk Array	46

3.5.2.4.	Tape Library	47

3.5.2.5.	SISTEMI DI PRODUZIONE CD/DVD:	48

3.5.2.6.	Distribuzione delle immagini via Web	48

3.5.2.7.	Caratteristiche delle stazioni di refertazione e visualizzazione	48

3.5.3.	Servers RIS/PACS	51

3.5.3.1.	Switch Fibre Channel	52

3.5.4.	Sistemi di Stampa	52

3.5.5.	Armadio Rack	53

3.5.6.	Specifiche tecniche della porta Ethernet integrata di gestione e remote management	54

3.6.	 Caratteristiche minime dei sistemi CR	55

3.7. - CONNESSIONE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL SISTEMA IN RETE LOCALE	56

3.8. - FIRMA DIGITALE	56

4.	SERVIZI compresi nella fornitura	57

4.1.	START-UP E FORMAZIONE	57

4.2.	Manutenzione e assistenza	58

4.3.	Presidio Fisso	60

4.4.	HELP DESK	58

4.5.	Manutenzione Ordinaria	Errore. Il segnalibro non è definito.

4.6.	Manutenzione Straordinaria	Errore. Il segnalibro non è definito.

4.7.	SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)	Errore. Il segnalibro non è definito.

4.7.1.	Indicatori di Qualità e tempestività dei servizi	64

5.	Specifiche tecniche del progetto da elaborare per la partecipazione alla presente procedura.	68

6.	Condizioni di fornitura.	70

6.1.	Valore delle dichiarazioni	70

6.2.	Formazione ed addestramento	70

6.3.	Documentazione	71

6.4.	NORME DI SICUREZZA	72

6.5.	INSTALLAZIONE	72

6.6.	COLLAUDO	72

6.7.	CONSEGNE	73

6.8.	Penali.	73

6.9.	Riservatezza	74

6.10.	CONTROVERSIE	74

6.11.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	74

Generalità

# 1	Premesse

## 2	Oggetto della gara

L’ I.R.C.C.S. Oncologico “Giovanni Paolo II”- BARI indice una gara a procedura aperta, con le modalità previste dal D.Lgs. n.163/2006, per la Realizzazione, Gestione e Manutenzione in modalità Full-Risk per un periodo di cinque anni, del Sistema Informativo Sanitario e Aministrativo occorrente alle attività dell’Istituto.

In particolare, l’offerta tecnica deve essere considerata comprensiva di ogni onere necessario per completare la fornitura e gestire il servizio, ed è articolata su due sub-lotti aggiudicabili separatamente, e precisamente:

sub lotto 1: 	fornitura di hw e sw per la realizzazione del sistema informativo sanitario e amministrativo.

sub-lotto 2: 	fornitura di un sistema RIS-PACS

Ciascuno dei due sub lotti ha una articolazione specifica, come nel seguito meglio dettagliato.

Si precisa che ogni sub-lotto è da considerarsi indivisibile.

Pertanto le imprese devono proporre una offerta completa, conformemente alla configurazione di ciascun sub-lotto. Le imprese che proporranno un sub-lotto incompleto saranno escluse dalla gara.

Invece la Stazione Appaltante, in accordo con quanto previsto dall’art. 1.5 del disciplinare di gara, potrà avvalersi delle facoltà di ridurre la fornitura, laddove sopravvenute esigenze di opportunità o di mancata disponibilità economica lo richiedessero, entro i limiti stabiliti dal citato articolo.

Le apparecchiature e i sistemi dovranno essere fornite completi e funzionanti, ovvero, secondo un elenco esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere completi di:

- tutte le licenze d’uso, nel numero necessario a realizzare il programma proposto dall’IRCCS o la sua configurazione derivante dalla offerta migliorativa resa dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

- tutta la documentazione, inclusi i manuali d’uso, in lingua italiana;

- tutte le opere, elettriche ed impiantistiche, necessarie per la realizzazione del progetto, dalla installazione fino a ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento del sistema per tutta la durata del contratto;

- attività di supporto del personale tecnico qualificato, che dovrà essere disponibile nei luoghi dell’installazione delle apparecchiature per tutto il periodo della validità del contratto, per svolgere le seguenti attività:

- Formazione del personale tecnico (medico, paramedico, amministrativo, tecnico) della stazione appaltante all’utilizzo corretto delle apparecchiature e dei sistemi;

- Assistenza tecnica riparativa e manutentiva, con vincolo a mantenere la operatività del sistema garantendo la continuità dei servizi, per il periodo di vigenza del contratto.

- Interventi di adeguamento dei sistemi alle mutate esigenze dell’IRCCS, sia per variazione del numero delle postazioni di ciascuno dei sistemi oggetti di gara, sia per necessità di modificare la operatività dei medesimi rendendoli più adeguati alle esigenze operative della stazione appaltante;

- Controllo di qualità delle prestazioni.

Le ditte dovranno offrire sistemi (software, hardware) di più recente produzione, con relativa data di immissione sul mercato.

La Commissione tecnica, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla esclusione di concorrenti che abbiano offerto sistemi (software, apparecchiature) che siano stati sostituiti nella produzione della Casa Madre da altri modelli più recenti.

Le ditte offerenti sono obbligate a garantire l’esistenza dei ricambi dei beni offerti per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di collaudo.

In caso di discordanza  tra le caratteristiche tecniche indicate nei moduli di offerta e quelle indicate nei dèpliants illustrativi, verrà ritenuta valida la offerta che, a esclusivo giudizio della commissione di gara, esprime la condizione più vantaggiosa per la stazione appaltante.

La proposta tecnico organizzativa dovrà prevedere la fornitura  “full service”  con consegna  “chiavi in mano”.

Le caratteristiche che seguono sono indicative, e hanno lo scopo di delineare lo standard qualitativo richiesto dalla Stazione Appaltante.

Le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti di seguito indicate vengono indicate a titolo preferenziale ma non vincolante, al solo fine di stabilire un requisito qualitativo minimo obbligatorio. Pertanto la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell’offerta, a patto che, a insindacabile giudizio della Commissione, sia garantita la qualità richiesta dagli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante.

Nella fase di valutazione delle proposte formulate, quindi, la Commissione tecnica potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle nel seguito indicate, purché le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso  a cui sono  destinati, e purché rimanga garantito il minimo livello qualitativo stabilito dagli elaborati di gara predisposti dalla stazione appaltante.

Le caratteristiche e le specifiche tecniche di seguito indicate, quindi non hanno carattere rigidamente vincolante, se non a tali scopi, ed è facoltà delle Ditte proporre offerte alternative di pari  o migliore qualità. Ne consegue che, laddove alcuni parametri (dimensioni, materiali) tra quelli di seguito indicati  possano appartenersi a elementi tecnologici di proprietà di specifici ed esclusivi marchi, è data facoltà alle ditte di esprimere la propria offerta alternativa, purché sia fatta salvo lo standard di qualità indicato dalla stazione appaltante con il presente documento.

Il mancato possesso di una o più caratteristiche non sarà motivo di esclusione ma sarà  adeguatamente valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione di gara (che valuterà altresì eventuali migliorie ritenute significative).

Le ditte sono tenute ad esprimere la propria offerta migliorativa; la stazione appaltante ha sempre facoltà di accettare o meno la offerta migliorativa della ditta aggiudicataria, richiamandola, laddove lo ritenesse di propria convenienza, ad eseguire la fornitura come descritta dalla documentazione di gara.

I progetti dalle ditte offerenti devono essere formulati nel rispetto delle vigenti normative. Tale requisito essenziale ha valore assoluto e inderogabile e la sua mancanza sarà causa di esclusione.

Per un elenco non esaustivo delle normative di riferimento, si rimanda alla descrizione tecnica dei due sub-lotti.

## 3	Impostazioni generali del progetto, da rispettarsi nella elaborazione dei progetti di entrambi i lotti oggetto di intervento

### 4	Contesto di riferimento: la informatizzazione sanitaria nella Regione Puglia

L'innovazione tecnologica nella sanità è stata, al pari di altri comparti, caratterizzata da interventi settoriali spesso parcellizzati e privi di una visione unitaria regionale magari coerente e compatibile con gli indirizzi e le azioni europee e nazionali.

Tale approccio basato sulla informatizzazione di singoli settori, con limitate forme di integrazione tra gli stessi, risulta non più adeguato alla corrente visione della Sanità Elettronica.

Il modello della Sanità Elettronica richiede invece, in maniera diametralmente opposta, una forte orchestrazione, collaborazione e cooperazione tra i vari soggetti istituzionali coinvolti sui fronti della organizzazione, degli approcci tecnici e tecnologici, degli ambiti di intervento.

In ambito sanitario la Regione Puglia è Intervenuta con atti regolamentari a disciplinare la materia del processi di informatizzazione ed innovazione tecnologica, coinvolgendo ed informando i Direttori Generali sin dall'atto della costituzione delle Aziende UU.SS.LL..

Ad oggi, lo scenario della Sanità Elettronica a livello regionale assume quali elementi di riferimento strategico da un lato quelli europeo e nazionale e dall'altro, sul livello regionale, il Piano Sanitario Regionale ed il Piano Regionale della Società dell'Informazione.

Le impostazioni generali di progetto indicate nella presente documentazione sono state elaborate tenendo conto delle linee di indirizzo stabilite dalla Regione Puglia con i diversi atti normativi richiamati.

In particolare, la D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 2005, ha approvato la "Relazione di Sintesi" al Piano per la Sanità Elettronica della Regione e il Documento Programmatico denominato "Piano per la Sanità Elettronica della Regione Puglia".

Tali documenti, e in special modo il secondo, rappresentano la traccia programmatica generale del progetto da presentarsi nella presente gara, in quanto contenenti la programmazione regionale vincolante per tutti i Settori ed Uffici, Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

E’ altresì opportuno ricordare che, secondo quanto prescritto dall’art. 9 del Regolamento Regionale 16 LUGLIO 2007, N. 19,  “le Aziende Sanitarie si attengono a quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia di Sanità Elettronica nonché degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute sulla base di quanto predisposto dal TSE Puglia (Tavolo per la Sanità Elettronica della Regione Puglia). Gli I.R.C.C.S. pubblici e privati, gli Enti Ecclesiastici, le Strutture Private Accreditate del S.S.R. sono tenuti a rendere compatibili i processi di organizzazione delle attività di Sanità Elettronica con quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia”.

Inoltre (art. 10 del medesimo provvedimento), il Tavolo per la Sanità Elettronica della Regione Puglia, in una logica di ottimizzazione delle risorse impiegate, si raccorda con altri tavoli istituzionali e progetti che interessano la Sanità Elettronica sia a livello europeo che nazionale, “verificando e promuovendo la coerenza dei requisiti dell’architettura tecnologica della sanità elettronica”.

Ne consegue la necessità di predisporre un progetto che, oltre a possedere i migliori requisiti di efficacia ed efficienza rispetto alle funzioni e alle prestazioni attese, sappia armonizzarsi con il sistema informatico della regione Puglia, in modo da inserire l’IRCCS Istituto Tumori in una rete gestionale più generale, con la quale scambiare dati ed esperienze.

## 5	Obiettivi generali di integrazione stabiliti dalla Regione Puglia

Sempre secondo le linee guida della Regione Puglia, la redazione del progetto (relativamente ad entrambi i lotti) deve uniformarsi ai seguenti obiettivi generali di integrazione:

- integrazione sul modello della cooperazione applicativa di tutti i sistemi informativi regionali ed utilizzo dell'Anagrafe degli Assistibili in tutti i sistemi informativi sanitari;

- revisione dell'Anagrafe degli Assistibili, per integrarla con le Anagrafi disponibili anche in attesa degli esiti del progetto ICAR Puglia;

- utilizzo dell'Anagrafe degli Assistibili in tutti i sistemi informativi sanitari;

- adattabilità ad eventuali sviluppi dì funzionalità complementari dell'attuale SISR e riattivazione di aree non operative (Banca Dati Regionale del Sangue, Osservatorio Prezzi e Tecnologie);

- adattabilità ad eventuali evoluzioni e gli adeguamenti dell'attuale SISR (Gestione Mobilità Internazionale, adeguamenti art.50 legge n.326/2003) e realizzazione di nuove aree del SiSR (Gestione dei Registri Tumori attivati dalla Regione, Gestione attività Epidemiologiche e Statistiche tra cui CEDAP, Cause dì Morte, Malattie Infettive, Gestione del Trattamento Giuridico e Economico delle figure professionali);

- adattabilità ad eventuali nuove aree di informatizzazione del SISR, ai fini del completamento del quadro di governo e controllo della spesa sanitaria, includendo le aree dell'assistenza territoriale sinora non monitorate;

- integrazione nel SISR regionale dei dati dell’IRCCS (comunicazione dei dati relativi a ricoveri e prestazioni specialistiche);

## 6	Obiettivi generali dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

L’IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II”, nell’ambito di un più generale quadro di riorganizzazione finalizzata ad una razionalizzazione e ad un miglioramento dei propri servizi in termini di efficienza ed efficacia, e in concomitanza con il trasferimento alla nuova sede, intende rivedere il servizio informativo-informatico a supporto di tutte le attività dell’Istituto.

Pertanto intende così dotarsi di un sistema informativo in grado di supportare tutti i processi organizzativi e gestionali che si svolgono al suo interno, sia di tipo ospedaliero che di governo, e di garantire un efficace ed efficiente sistema informativo dell’Istituto.

L’IRCCS, quindi, vuole quindi incentrare l’attenzione dell’istituto sulla propria specifica missione demandando a partner specializzati, la gestione dei servizi informatici, intesi come strumento indispensabile per:

- gestire con efficacia ed efficienza i servizi offerti alla utenza, e gli strumenti di gestione (sanitaria e amministrativa) utilizzati dai dipendenti per operare e per relazionarsi con la utenza;

- massimizzare la interazione tra i diversi sistemi informatizzati, in modo da mantenere “in linea” i dati e renderli contemporaneamente utilizzabili sia al fine della gestione sanitaria, sia ai fini delle elaborazioni gestionali (per il controllo e la gestione della spesa, ai fini statistici, epidemiologici eccetera).

- Rendere le informazioni disponibili in modo semplice e immediato, anche al fine di migliorare la comunicazione con il paziente e la comprensione, da parte del medesimo, dei dati che lo interessano;

- trovare, per ogni settore di interesse, il più opportuno punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della riservatezza dei dati sensibili, e di trasparenza della azione gestionale;

- trovare gli strumenti più efficaci per attingere ai dati di produzione sanitaria ai fini scientifici e della ricerca;

- considerare il sistema informativo, in senso generale, come un “work in progress”, adattandolo nel tempo da un lato alle migliorie offerte dalla evoluzione tecnologica, e dall’altro alle esigenze della utenza, che si modificano in virtù delle mutazioni di consapevolezza sociale, di incidenza delle patologie.

Si intende, pertanto, qualificare i servizi informatici, a supporto delle attività proprie dell’Istituto, trasferendone gli aspetti esecutivi ed operativi ad aziende specializzate che si facciano carico di garantire le suddette competenze, in uno con una presenza sufficiente a mantenere la continuità nella erogazione dei servizi, prescritta dalla legge.

Di conseguenza, la ditta aggiudicataria dovrà:

- analizzare la infrastruttura informatica realizzata presso la sede dell’Istituto;

- intervenire per adeguare la medesima, rendendola conforme alle aspettative di performance e agli standard proposti dalla ditta nel progetto presentato;

- procedere alla realizzazione del proprio progetto informato, in un’ottica di reingegnerizzazione del sistema informativo sanitario dell’Istituto, di integrazione dei diversi sistemi tra di loro e con il sistema informativo della Regione Puglia

- realizzazione di interventi “system integration” e di aggiornamento delle soluzioni applicative;

- introduzione di strumenti informativi di comunicazione-informazione,con particolare ma non esclusivo riferimento all’area del sistema informativo-sanitario;

- gestione informatizzata del parco tecnologico biomedicale;

- project management relativamente alle azioni da attivare ed agli interventi da realizzare sugli applicativi installati presso l’Istituto ed interessati dal processo di reingegnerizzazione dei flussi informativi sanitari e gestionali,

Le ditte partecipanti dovranno vantare significative esperienze e conoscenze del settore sanità e delle metodologie e strumenti così da essere in grado di governare i fattori di cambiamento legati al Sistema Sanitario.

Inoltre, ulteriore scopo prioritario del presente progetto è quello di supportare, sviluppare ed ottimizzare le attività di acquisizione, archiviazione e gestione delle immagini e delle informazioni prodotte nell’Istituto, attraverso la creazione di un sistema radiologico digitale integrato.

Tale sistema dovrà interfacciare le attrezzature in grado di produrre immagini sanitarie con i sistemi di gestione informatizzata, garantendo la archiviazione e la gestione in linea delle medesime.

In carico dell’IRCCS rimarrà, quindi, esclusivamente l’attività di indirizzo strategico e di monitoraggio del sistema.

L’IRCCS, a garanzia dell’ottimale svolgimento delle attività, mantiene sempre ed in ogni caso il ruolo di definizione e governo dei processi e di controllo della qualità del servizio svolto dall’Azienda aggiudicataria della presente gara.

Fermo restando che le competenze dell’IRCCS possono essere riassunte nella Direzione Strategica, cioè pianificazione e programmazione strategica del servizio informativo, nella definizione e pianificazione delle esigenze dei servizi richiesti e nel monitoraggio del servizio sia nelle fasi di avvio che della successiva gestione, all’Azienda aggiudicataria della presente gara compete:

- Responsabilità di progetto;

- Organizzazione delle proprie risorse necessarie a far fronte alle esigenze dell’Istituto;

- Erogazione del servizio completo;

- Supporto organizzativo relativamente alle soluzioni informative - informatiche.

Nel presente allegato tecnico, sono riportate le caratteristiche minime delle forniture e dei servizi da espletare a cura delle Ditte concorrenti.

Le ditte potranno presentare proposte progettuali migliorative che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione aggiudicatrice, ma che dovranno comunque risultare conformi con le linee generali del progetto preliminare di dettaglio e le linee guida innanzi dette.

Si sottolinea  la necessità per le ditte di effettuare una indagine approfondita per l'esame e la valutazione della validità delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte, la completezza funzionale, la qualità dei servizi, la situazione contrattuale, il livello di soddisfacimento da parte degli utilizzatori.

## 7	Sicurezza dei dati

Le problematiche relative alla sicurezza dei dati ed alla tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non esplicitamente richiamate, devono costituire prerequisito indispensabile per la offerta delle ditte.

In particolare la precitata normativa (da coordinarsi con il DPCM 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2003, “Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», con la direttiva del PCM 9 dicembre 2002, recante “Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”) stabilisce precise azioni e le misure minime di sicurezza (sistemi antivirus, controllo accessi, sistemi di backup, ecc...) che tutti i soggetti pubblici e privati sono tenuti ad intraprendere ai fini dell'applicazione della normativa prevedendo responsabilità, anche penali, in caso di mancata attuazione.

L’offerta, nella sua gestione durante la durata del servizio, si deve armonizzare con lo  specifico regolamento, e in particolare con il documento programmatico per la sicurezza, con la formalizzazione delle figure legate al trattamento dei dati identificate nel Titolare del Trattamento, nei Responsabili del Trattamento e negli Incaricati del Trattamento, la sensibilizzazione e la formazione del personale nonché l'adozione di specifiche misure di sicurezza oltre che per i dati trattati manualmente anche per i dati trattati con strumenti informatici.

Si evidenzia che la problematica relativa alla sicurezza dei dati ed alla tutela della privacy assume particolare importanza nelle strutture sanitarie dove, tra l'altro, vengono trattate quantità enormi di dati sensibili così come definiti dalla Legge e per i quali sono previsti particolari criteri di trattamento e particolari misure di sicurezza.

# 8	Premesse

## 9	Obiettivi generali

L’obiettivo strategico che ci si prefigge è quello di supportare, sviluppare ed ottimizzare le attività di acquisizione, archiviazione e gestione delle immagini e delle informazioni prodotte nell’Istituto, attraverso la creazione di un sistema radiologico digitale integrato.

In considerazione del fatto che l’IRCCS vuole orientarsi verso un’organizzazione per servizi dove ogni dipartimento diviene un’area di erogazione di servizi di qualità e valore che deve essere sostenuta nella continua ricerca del miglioramento, è per l’Istituto obiettivo di primaria importanza acquisire una piattaforma applicativa che accompagni l’Istituto in una visione per processi integrati dove il paziente è sempre al centro dell’attenzione e le prestazioni che vengono erogate possono essere tracciate con efficienza ed efficacia onde permettere all’Istituto di sostenere l’analisi necessaria al continuo monitoraggio del cambiamento.

Pertanto, il sistema applicativo di cui l’Istituto intende dotarsi dovrà essere caratterizzato dalla presenza di una base informativa comune ed integrata, tale cioè da proporsi come segmento di un più generale progetto complessivo, nel quale coesistono e dialogano tutte le risorse informatiche di cui l’IRCCS si è dotato.

Per tale motivo, è opportuno che le ditte partecipanti alla presente procedura di gara prendano visione dell’intero progetto informatico, come delineato dal precedente sub-lotto 1.

Un Sistema Informativo, inteso nel suo complesso (sub-lotti 1 e 2 della presente procedura di gara), deve consentire il miglioramento qualitativo dell’assistenza ospedaliera e sanitaria in generale, in rispondenza alle seguenti esigenze:

- efficienza e efficacia dei servizi offerti al paziente (riduzioni dei tempi di permanenza nelle strutture sanitarie);

- uso ottimizzato delle risorse;

- riduzione dei costi;

- gestione delle situazioni di emergenza;

- riduzione del carico, per il personale medico, di attività di basso profilo professionale (aspetti burocratici e di routine);

- conduzione di studi statistici (ricerca, pianificazioni);

- aumento del livello qualitativo e di efficienza dell’attività infermieristica;

- snellimento delle procedure di richieste di informazioni.

- ottimizzazione del valore offerto dal sistema di rete riducendo i costi operativi di fermo con il lavoro di “service and support”, di amministrazione, monitoraggio, gestione e addestramento;

- semplificazione della curva di apprendimento e relativo impatto sulle operazioni associate all'implementazione del nuovo sistema;

- miglioramento della comunicazione e la produttività dell'utente fornendo una connessione diretta tra utenti, gruppi di utenti, aree diverse;

- incremento della disponibilità del sistema per sfruttare il 100% del tempo disponibile;

- condivisione delle informazioni, nel rispetto dei vincoli e delle peculiarità di ciascuna individualità, in un contesto di assoluta sicurezza;

Dal punto di vista del paziente, ossia di chi usufruisce del servizio, la completa integrazione fra le diverse aree/attività viene percepita come un miglioramento nelle differenti situazioni:

- migliora, infatti, la gestione del decorso della prestazione sanitaria, grazie alla possibilità di accedere in tempo reale a tutte le informazioni relative al paziente stesso, integrando le procedure di gestione di reparto con i data base che gestiscono le informazioni cliniche;

- vengono ridotti i tempi di attesa per le richieste di prestazioni e l’acquisizione dei risultati, con l’integrazione e l’interscambio dati tra le procedure di gestione dei reparti e i servizi diagnostico-terapeutici;

- viene garantita una maggiore tempestività nelle risposte dei servizi diagnostici grazie alla migliore programmazione della strumentazione e all’acquisizione dei risultati direttamente dalla strumentazione stessa, ottenute integrando le procedure gestionali dei servizi diagnostico-terapeutici con l’intero Sistema Informativo Integrato, con acquisizione di tutti gi output diagnostico-terapeutici in tempo reale per i quali la mole di lavoro e le esigenze di risposta tempestiva richiedono un’operatività a ciclo continuo;

- risultano più snelle le procedure organizzative e amministrative di supporto all’attività complessiva

Nella predisposizione del progetto relativo al presente sub-lotto 2, va considerata con la massima attenzione, inoltre, la peculiarità e la specificità di un moderno sistema di digitalizzazione delle immagini radiologiche per le quali, occorre ribadire gli obiettivi:

- ottimizzare le risorse ed i costi di gestione;

- migliorare la qualità delle immagini diagnostiche;

- ridurre gli scarti di produzione derivanti da errori di esposizione compreso l’uso dei prodotti chimici ed i costi per lo smaltimento degli stessi;

- ridurre la quantità di dose del Paziente;

- disporre di immagini in forma digitale in modo tale da poterle elaborare, archiviare ed all’occorrenza trasmetterle;

- razionalizzare l’archivio radiologico e ridurne i costi di gestione e gli spazi occupati;

- migliorare l’affidabilità e la sicurezza delle informazioni (dati, referti ed immagini), con disponibilità immediata degli stessi;

- favorire l'interscambio tra utente e produzione;

- favorire un miglior utilizzo del personale;

- riorganizzare i percorsi e la logistica della U.O. di Radiologia in funzione di un miglioramento della qualità percepita.

- Impostare il percorso organizzativo finalizzato a gestire il passaggio delle radiografie dalla forma tradizionale su pellicola al supporto digitale, fino alla eliminazione, nel tempo, della necessità di ricorso alla stampa (tendenza ad una graduale realizzazione di una radiologia filmless e paperless);

Il Sistema Informativo, fortemente teso alla massima integrazione possibile, è, quindi, una delle componenti fondamentali per una gestione efficiente ed efficace. Soluzioni informatiche parziali, o non completamente rispondenti alle esigenze operative, oppure ottenute assemblando soluzioni delle quali non sia assicurata la massima comunicazione possibile secondo gli standard consolidati dal CNIPA nelle regole definite per la interoperabilità e cooperazione applicativa, possono portare a vanificare gli sforzi organizzativi della Direzione Aziendale e le professionalità degli operatori sanitari.

Il progetto dovrà essere predisposto ponendo una particolare attenzione affinché la soluzione risponda a pieno non solo agli specifici requisiti funzionali richiesti dagli utilizzatori (utenti), ma anche a quelle caratteristiche che consentono di valorizzare l’investimento informatico a lungo termine.

Il Sistema dovrà essere, pertanto:

- tecnologicamente allineato all’evoluzione dell’Information Tecnology;

- aderente agli standard nazionali ed internazionali relativi alle tecnologie dell’informazione (LINUX-UNIX, WIN, ORACLE, TCP IP, etc.), con particolare riferimento alle indicazioni CNIPA (SPCCoop, Web Services) ed a quelli specifici del mondo sanitario (DICOM, HL7, etc.);

- integrato/integrabile per quanto concerne i processi e le informazioni;

- complessivo per rispondere alle esigenze di tutte le unità operative territoriali;

- modulare per consentire la maggiore flessibilità di implementazione. Tutti i moduli del sistema, come già ricordato, dovranno essere integrati: sarà dunque automatica l’integrazione dei prodotti da realizzare nell’ambito del progetto con quelli già in uso e/o quelli che l’Istituto sta acquisendo o acquisirà nel corso di durata del contratto;

- studiato per allinearsi agevolmente alle variazioni normative grazie ad una adeguata flessibilità del sistema e, da parte degli operatori della ditta, ad una profonda conoscenza della realtà sanitaria nazionale e regionale;

- orientato sia alla gestione amministrativa che clinica degli eventi sanitari.

Trattandosi infine di un sistema di gestione informatica per un IRCCS della Regione Puglia, si devono considerare i richiami alle esigenze di coordinamento e integrazione con i SIS sovraordinati, come già descritti nella parte generale del presente disciplinare (si veda il precedente art. 1.3).

E’ indispensabile rilevare, pertanto, la necessità che tutti gli applicativi debbano colloquiare tra loro ed anche con gli altri SI esterni (Ministeriali, Regionali, etc.), mediante la Cooperazione Applicativa a norma CNIPA.

## 10	Oggetto della fornitura

L’obiettivo strategico che ci si prefigge è quello di supportare, sviluppare ed ottimizzare le attività di acquisizione, archiviazione e gestione delle immagini e delle informazioni prodotte nell’Istituto Tumori, attraverso la creazione di un sistema radiologico integrato.

Obiettivi della fornitura sono pertanto:

- ottimizzare le risorse ed i costi di gestione;

- migliorare la qualità delle immagini diagnostiche;

- ridurre il consumo delle pellicole radiografiche, tendendo a un sistema di gestione filmless;

- ridurre gli scarti di produzione derivanti da errori di esposizione;

- eliminare l’uso dei prodotti chimici ed i costi per lo smaltimento degli stessi;

- ridurre la quantità di dose del Paziente;

- disporre di immagini in forma digitale in modo tale da poterle elaborare, archiviare ed all’occorrenza trasmetterle;

- razionalizzare l’archivio radiologico e ridurne i costi di gestione e gli spazi occupati;

- migliorare l’affidabilità e la sicurezza delle informazioni (dati, referti ed immagini), con disponibilità immediata degli stessi;

- rendere le immagini disponibili per le piattaforme gestionali di cui l’Istituto si va dotando (es. cartella clinica informatizzata)

- favorire l'interscambio tra utente e produzione;

- favorire un miglior utilizzo del personale;

- riorganizzare i percorsi e la logistica della U.O. di Radiologia in funzione di un miglioramento della qualità percepita.

Oggetto della fornitura è una proposta completa chiavi in mano, basata su un accurato progetto esecutivo, che consenta il conseguimento degli obiettivi sopra indicati e abbia le seguenti caratteristiche minime:

- Trasformazione del servizio dalla modalità attuale, del tutto tradizionale, in modalità digitale (senza esclusione di alcuna tipologia di esame) tramite la fornitura di sistemi CR per la digitalizzazione delle immagini radiologiche basati su piastre ai fosfori fotostimolabili (“imaging plates”), completi di sistema d’identificazione integrato al RIS, previsualizzazione, post-processing e relative cassette complete di plates in numero adeguato a supportare la digitalizzazione;

- fornitura di un sistema PACS (inteso come componenti hardware e software) realizzato con un unico archivio elettronico a cui fanno riferimento adeguati sistemi di visualizzazione e stazioni di lavoro per la gestione, l’elaborazione e la trasmissione digitale delle immagini radiologiche. Tale sistema PACS, che sarà implementato nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini, dovrà essere in grado di porsi come sistema ospedaliero per la gestione, archiviazione e trasmissione di immagini provenienti anche dalle altre Unità Operative dell’Azienda secondo il concetto di Enterprise Archive e dovrà essere totalmente integrato con il sistema RIS di cui al punto seguente e con gli altri sistemi informativi ospedalieri.

- fornitura di un sistema informativo radiologico RIS (inteso come componenti hardware e software), completamente integrato col sistema PACS di cui al punto precedente, finalizzato a supportare i processi ed il flusso di lavoro (prenotazione, pianificazione, esecuzione, refertazione, ecc.) dell’Unità Operativa di Radiologia dell’Azienda; tale sistema dovrà inoltre essere totalmente integrato con gli altri sistemi informativi ospedalieri come descritti nel sub-lotto 1 della presente procedura di gara.

- Fornitura di workstation medicali professionali per la refertazione a monitor delle immagini digitali;

- Fornitura di un sistema di distribuzione delle immagini ai reparti;

- Fornitura di stampanti digitali con tecnologia a secco collegate in rete e del relativo materiale di consumo;

- Verifica e adeguamento della rete locale già esistente.

- fornitura di servizi necessari per l’implementazione dei sistemi suddetti, per tutta la durata del servizio, ed in particolare con riguardo alle seguenti fasi:

- installazione e personalizzazione dei sistemi, in accordo con le indicazioni e le esigenze funzionali espresse dai Primari del Dipartimento Diagnostica per Immagin. Nella fase di installazione la Ditta aggiudicataria dovrà fornire l’assistenza tecnica e tutto il materiale d’uso necessari per la definitiva messa a punto delle procedure e per l’ottimizzazione dei flussi di lavoro.

- formazione ed addestramento,

- gestione dell’integrazione con eventuali future modalità acquisite dall’Azienda stessa,

- integrazione dei sistemi RIS e PACS con i sistemi informativi di area sanitaria indicati nel sub-lotto 1,

- Fornitura della assistenza tecnica, della formazione e della consulenza tecnica necessarie per gestire la trasformazione della gestione delle immagini dalla attuale configurazione verso quella proposta con il presente offerta;

- manutenzione full-risk (preventiva, ordinaria e straordinaria, nessun onere escluso), comprendente tutti gli interventi necessari per garantire la piena operatività del sistema, con tempi di intervento adeguati alla criticità delle componenti del sistema ed alle necessità del Dipartimento di Diagnostica per Immagini,

- assistenza remota 24 ore su 24 per 365 giorni/anno per hardware e software di base ed applicativo installato per i sistemi RIS e PACS,

- Fornitura della assistenza tecnica, della formazione e della consulenza tecnica necessarie per arrivare all’obiettivo di eliminare la stampa, passando ad alternative forme di gestione del dato che consentano di trasferire le immagini su supporto digitale e utilizzare quest’ultimo anche nel rapporto con il paziente.

Per le suddette finalità, oltre che per garantire la necessaria continua assistenza, la fornitura dei servizi include la presenza per 5 anni di un "presidio" fisso presso l’IRCCS Istituto Tumori.

Il presidio sarà costituito dalla presenza per 36 ore la settimana di due figure, una di alto profilo, avente qualifica di analista di sistemi o equivalente, ed una di medio profilo, avente la qualifica di gestore di sistemi o equivalente. Le persone richieste dovranno avere competenze organizzative tecnico-sanitarie, conoscenze informatiche specifiche, in particolare per quanto riguarda l’integrazione di sistemi informativi in ambito ospedaliero.

Si veda più avanti il dettaglio dei compiti affidati al presidio fisso.

Per ciascuna delle componenti suddette, suddivise come sopra riportato, dovranno essere definite le specifiche tecnico-funzionali (nell’offerta tecnica) nel rispetto delle specifiche di seguito indicate, e dovrà essere riportata separatamente la rispettiva quotazione (nell’offerta economica).

## 11	Normative di Legge

Vengono qui riportati i concetti base espressi nelle normative di legge che regolano l’archiviazione di immagini digitali radiologiche. Si rimanda al resto del presente documento per i richiami alle ulteriori normative in materiali gestione del dato informatico.

Legge n. 537 art. 2 del 24-12-93; Prevede gli obblighi di conservazione ed esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie.

Gazz. Uff. del 15-9-94 - Serie generale n. 216 Delibera 28 luglio 1994

AIPA - Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. L’archiviazione è possibile anche su supporti elettronici purché fisicamente non riscrivibili, es : dischi ottici WORM o CD-R

Gazz. Uff. del 11-3-97 - Serie generale n. 58

Decreto 14 febbraio 1997

Ministro della Sanità

-	La documentazione radiologica e di Medicina Nucleare è costituita da Immagini e Referti

-	E’ concessa archiviazione elettronica in accordo alle regole dell’AIPA

-	Obbligo di conservare le immagini almeno per 10 anni

-	Obbligo di conservare a tempo illimitato i referti

## 12	Informazioni generali sull’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, necessarie per la redazione del progetto richiesto dalla gara

### 13	Assetto organizzativo dell’IRCCS Istituto Tumori

L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” " di Bari è una azienda sanitaria del sistema sanitario nazionale.

La sua natura di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) gli conferisce una doppia missione operativa. Infatti l’Istituto:

- eroga tutta una serie di servizi nel campo della assistenza sanitaria specialistica, che comprendono le diverse attività di diagnosi, cura e ricerca in campo oncologico che saranno meglio specificate nel seguito.

- svolge attività di ricerca di base e clinica nell’ambito della patologia oncologica per garantire il più’ elevato livello assistenziale ai pazienti con tumore.

- Promuove rapporti di collaborazione con la Regione Puglia, con l’Università degli Studi di Bari per una più incisiva ed adeguata attività di insegnamento della scienza medica, con organismi e istituzioni Nazionali e Internazionali per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente relativi all’attività di ricerca sanitaria.

La sede delle attività, attualmente, è in via Hahnemann, 10 in Bari.

Le forniture in oggetto, invece, saranno erogate nella nuova sede, in via di realizzazione all’interno dell’ex P.O. “D. Cotugno”, sito in Bari in via Orazio Flacco n. 1.

La nuova sede, secondo le planimetrie allegate, è costituita da:

- un plesso ospedaliero, nel quale sarà erogata la attività sanitaria; in tale edificio sarà ubicata la sala controllo principale;

- un edificio per le attività amministrative, collegato al plesso ospedaliero a mezzo di un tunnel; in tale edificio troveranno posto anche la farmacia, la mensa aziendale, gli uffici tecnici; in tale edificio sarà ubicata la sala server;

- un edificio sede delle centrali tecnologiche, ubicato all’interno del parco.

- Un laboratorio di farmacologia, ubicato nel parco.

- Una palazzina che ospiterà l’ufficio informazioni, ubicata nei pressi dell’ingresso principale (sul lato sinistro);

- una palazzina che ospiterà la tesoreria dell’Istituto, ubicata nei pressi dell’ingresso principale (sul lato destro).

Il dettaglio del numero dei posti letto è il seguente:

| unità operativa | Numero posti letto |
| --- | --- |
| Senologia | 22 |
| Ginecologia | 10 |
| Chirurgia Apparato Digerente | 14 |
| Otorinolaringoiatria | 12 |
| Oncologia Medica Sperimentale | 36 |
| Oncoematologia | 10 |
| Radiologia interventistica | 18 |
| Terapia Sub Intensiva | 4 |
| Gastroenterologia | 2 |
| totale | 128 |

Il dettaglio delle giornate di degenza, suddivise tra ordinaria e in day hospital, è il seguente:

| UO | Day Hospital | Degenza | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| ematologia | 0 | 0 | 0 |
| Radiologia Interventistica | 339 | 1974 | 2.313 |
| Oncologia Medica | 351 | 3017 | 3.368 |
| Chirurgia Apparato Digerente | 527 | 4260 | 4.787 |
| Ginecologia | 175 | 441 | 616 |
| Senologia | 240 | 3464 | 3.704 |
| Otorinolaringoiatria | 531 | 2003 | 2.534 |
| Onc Medica e Sperimentale | 1.533 | 8238 | 9.771 |
| Endoscopia | 298 | 0 | 298 |
| totale degenze | 2.368 | 23.397 | 25.765 |

Ai fini del presente elaborato, la organizzazione dell’Istituto si può semplificare nel seguente modello:

| Strutture di livello I (Direzione Strategica) | Strutture di livello II (Aree e Dipartimenti) | Strutture di livello III (Unità Operative) |
| --- | --- | --- |
| C.I.V. (Comitato di Indirizzo e Verifica) |  |  |
| Direzione Generale |  |  |
| Direzione Amministrativa | Area Gestione Affari Generali |  |
|  | Area Gestione Risorse Umane |  |
|  | Area Gestione Amministrazione Finanza e Controllo |  |
|  | Area Gestione Patrimonio |  |
|  | Area Gestione Tecnica |  |
| Direzione Sanitaria | Dipartimento di Area Critica e Quartiere Operatorio | Anestesia Rianimazione |
|  |  | Cardiologia |
|  |  | Radiologia Interventistica |
|  |  | Sale Operatorie |
|  | Chirurgia Oncologica | Otorinolaringoiatria |
|  |  | Chirurgia dell’Apparato Digerente |
|  | Dipartimento Donna | Senologia |
|  |  | Ginecologia |
|  |  | Radiologia Senologica |
|  |  | Chirurgia Plastica e Ricostruttiva |
|  | Dipartimento dei servizi e di Diagnostica | Endoscopia |
|  |  | Anatomia Patologica |
|  |  | Diagnostica di Immagine |
|  |  | Fisica Sanitaria |
|  | Oncologia Medica | Oncologia Medica |
|  |  | Oncoematologia |
|  |  | Radioterapia |
|  | Oncologia Sperimentale | Laboratorio di Analisi Cliniche |
|  |  | Laboratorio di Oncologia Sperimentale |

E’ attualmente in atto una operazione di semplificazione organizzativa, a mezzo della quale, a parità di Unità Operative, verrà ridotto il numero di Dipartimenti.

### 14	Assetto tecnologico dell’IRCCS Istituto Tumori

Attualmente sono in via di completamento le gare per l’attrezzamento dell’Istituito Tumori.

Al momento della conclusione delle medesime, l’IRCCS sarà dotato delle apparecchiature di cui al seguente elenco, rilevanti al fine del presente capitolato di gara:

| Dipartimento | Unità Operativa | Elementi tecnologici |
| --- | --- | --- |
| Dipartimento di Area Critica e Quartiere Operatorio | Anestesia Rianimazione | - |
|  | Cardiologia | - |
|  | Radiologia Interventistica | Un sistema ibrido composto da un tomografo assiale computerizzato digitale e un angiografo (dotato di due distinte workstations); il sistema è dotato di stampante laser |
|  | Sale Operatorie | n. 5 sale operatorie; come meglio precisato, si dovrà prevedere la installazione, in ciascuna delle 5 sale operatorie e nella sala del sistema ibrido angio-tac, di un monitor di visualizzazione, di caratteristiche compatibili con le esigenze di sterilità delle sale operatorie |
| Chirurgia Oncologica | Otorinolaringoiatria | - |
|  | Chirurgia dell’Apparato Digerente | - |
| Dipartimento Donna | Senologia | - |
|  | Ginecologia | - |
|  | Chirurgia Plastica e Ricostruttiva | - |
|  | Radiologia Senologica | n. 2 mammografi digitali; in dotazione, 1 stampante laser n. 1 sistema mammotome per la biopsia |
| Dipartimento dei servizi e di Diagnostica | Endoscopia | - |
|  | Anatomia Patologica | - |
|  | Diagnostica di Immagine | n. 1 TAC 64 slices n. 1 TAC 16 slices n. 1 RMN 1,5 tesla n. 2 sistemi telecomandati digitali (FUNZIONANTI CON IP) n. 1 sistema telecomandato portatile da corsia; n. 1 sistema telecomandato portatile ad arco n. 2 ecografi DICOM compatibili; sono comprese n. 2 stampanti laser |
|  | Fisica Sanitaria | n. 1 sistema TAC-simulatore sistema TARGET |
| Oncologia Medica | Oncologia Medica | - |
|  | Oncoematologia | - |
|  | Radioterapia | n. 2 acceleratori lineari |
| Oncologia Sperimentale | Laboratorio di Analisi Cliniche | - |
|  | Laboratorio di Oncologia Sperimentale | - |

E’ altresì prevista la installazione di ulteriori 10 ecografi, non DICOM compatibili

### 15	attuali carichi di lavoro della Diagnostica di Immagine

Non sono noti, e non possono essere comunicati, i carichi di lavoro attesi per la diagnostica di immagine.

Ciò in quanto i dati storici disponibili derivano da un assetto dell’Istituto che, al momento del trasferimento, subirà una profonda e radicale rivoluzione, le cui conseguenze non possono essere valutate con la dovuta precisione.

Infatti, le trasformazioni in atto porteranno alle seguenti alee di indeterminatezza nella valutazione dei carichi di lavoro attesi:

- è previsto il totale rinnovamento del parco macchine. Di conseguenza, l’IRCCS potrà disporre di un maggior numero di macchine disponibili, la cui tecnologia, rispetto allo stato attuale, consentirà esami il cui tempo unitario di realizzazione sarà notevolmente minore;

- il rinnovamento tecnologico radicale riguarda tutti i settori di attività diagnostica. E’ presumibile che, per un primo periodo che per esperienza si ritiene possa durare un anno-un anno e mezzo, gli operatori dovranno prendere confidenza con le nuove tecnologie. Di conseguenza, l’incremento di prestazioni atteso non potrà avvenire immediatamente, ma verrà raggiunto in modo graduale, con un andamento grosso modo lineare degli aumenti di prestazione da un minimo fino allo standard massimo raggiungibile con il personale disponibile;

- è prevista la implementazione di un sistema RIS-PACS (oggetto della presente procedura) che consentirà minori tempi di gestione della informazione diagnostica;

- è previsto un incremento del numero delle sale operatorie (dalle attuali due a cinque) con conseguente presumibile incremento delle richieste di prestazioni di diagnostica.

Per dovere di informazione, si riporta comunque di seguito il numero di prestazioni attualmente erogate dall’IRCCS.

Tabella 1 - Attività di diagnostica di immagine: carichi di lavoro storici

|  | Anno 2004 |  | Esami/anno |  | Esami/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esterni | interni | totale |
| 1 | RX tradizionale |  | 3431 | 6588 | 10019 |
|  |  | di cui torace | 995 | 3018 | 4013 |
|  |  | di cui contrasto | 95 | 39 | 134 |
| 2 | TAC |  | 2538 | 840 | 3378 |
| 3 | RM |  | 1046 | 307 | 1353 |
| 4 | Ecografie |  | 8027 | 1436 | 9436 |
| 5 | Mammografie |  | 7241 | 469 | 7710 |
|  | Anno 2005 |  | Esami/anno |  | Esami/anno |
|  |  |  | esterni | interni | totale |
| 1 | RX tradizionale |  | 3991 | 6347 | 10338 |
|  |  | di cui torace | 1296 | 2895 | 4191 |
|  |  | di cui contrasto | 85 | 79 | 164 |
| 2 | TAC |  | 3278 | 926 | 4204 |
| 3 | RM |  | 1040 | 306 | 1346 |
| 4 | Ecografie |  | 10494 | 1690 | 12184 |
| 5 | Mammografie |  | 8126 | 532 | 8658 |
|  | Anno 2006 |  | Esami/anno |  | Esami/anno |
|  |  |  | esterni | interni | totale |
| 1 | RX tradizionale |  | 3837 | 6308 | 10145 |
|  |  | di cui torace | 1302 | 3454 | 4756 |
|  |  | di cui contrasto | 95 | 66 | 161 |
| 2 | TAC |  | 2090 | 756 | 2846 |
| 3 | RM |  | 1079 | 459 | 1538 |
| 4 | Ecografie |  | 10323 | 1107 | 11430 |
| 5 | Mammografie |  | 8350 | 668 | 9018 |
| 6 | Angiografie |  |  |  | 200 |

N.B.: si ribadisce che si tratta di carichi di lavoro storici, registrati dalle attività avute su apparecchiature obsolete e non paragonabili con quelle di prossima acquisizione, e precisamente:

| TELECOMANDATO RADIOLOGICO | GE MEDICAL SYSTEMS | PRESTILIX 1600 X |
| --- | --- | --- |
| TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA | GE MEDICAL SYSTEMS | MR MAX |
| TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TOMOSCAN LX |
| ANGIOGRAFO | PHILIPS | ALLURA FD 20C |

Nessuna di tali macchine sarà trasferita nella nuova sede.

Ritenendo doveroso comunque offrire alle ditte partecipanti un dato oggettivo e condiviso di prestazioni intorno al quale costruire la propria offerta, si ritiene di dover fissare il solo valore del primo anno, ipotizzando un incremento graduale delle prestazioni come da tabella successiva.

Tale incremento viene indicato senza alcun vincolo per la stazione appaltante, al solo fine di consentire alle ditte di determinare le ipotesi di dimensionamento dei sistemi di backup.

Nel corso del servizio la ditta dovrà monitorare la produzione, provvedendo al conseguente adattamento dei sistemi con il dovuto margine di sicurezza.

Tabella 2 – volume di prestazioni previsto

|  |  | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RX tradizionale (diagnostica telecomandata e diagnostica portatile) | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
|  | di cui torace | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 |
|  | di cui contrasto | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 2 | TAC | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
| 3 | RM | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 4 | Ecografie | 11000 | 12500 | 13000 | 14000 | 15000 |
| 5 | Mammografie | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| 6 | Angiografie | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |

### 16	dimensionamento presuntivo stampe per anno

Ai fini della elaborazione del progetto di cui alla presente procedura, si ritiene di indicare il seguente dimensionamento presuntivo delle stampe attese:

Tabella 3 – numero di stampe previsto

| attrezzatura | Formato | Quantità pellicole |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anno 1 | anno 2 | anno 3 | anno 4 | anno 5 | totale |
| TAC 1 | 35x43 | 10.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| TAC 2 | 35x43 | 10.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| RX TELECOMANDATO 1 | 35x43 o altri | 10.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| RX TELECOMANDATO 2 | 35x43 o altri | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| RMN | 35x43 o altri | 1.500 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.620 |
| ANGIOGRAFO | 35x43 o altri | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mammografo 1 | 20x25 | 2.500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.650 |
| Mammografo 2 | 20x25 | 2.500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.650 |

N.B. i quantitativi sono presunti. Il valore “zero” posto come ipotesi dal terzo anno in poi rappresenta un traguardo fissato dalla stazione appaltante (obiettivo “filmless”), che viene indicato come obiettivo di principio, e che, per essere raggiunto, richiede un comune impegno di tipo organizzativo e formativo da parte della ditta aggiudicatrice e della stazione appaltante.

Si tenga presente, però, che nel corso della gestione del servizio potranno essere ammesse minime quantità di stampe residue, ad esempio per eventuali esplicite richieste in tal senso formulate da parte del paziente.

La ditta si impegna comunque a fornire tali eventuali quantitativi.

### 17	distribuzione organizzativa del nuovo Ospedale

Organico medico attuale radiologia : 	5 medici

Organico medico attuale radiologia senologica: 	3 medici

Organico medico attuale radiologia interventistica: 	3 medici

Pur nella consapevolezza che si tratta di dati soggetti alla più ampia flessibilità, si ritiene di indicare il seguente orario di servizio per le attività oggetto di gara:

uffici amministrativi:

ore 8,00 – 14,00; due rientri settimanali ore 15,00 – 19,00

uffici di area sanitaria:

ore 8,00 – 13,00; possibilità di operare in regime ordinario o in attività libero professionale tutti i pomeriggi (ore 15,00 – 19,00).

### 18	dotazioni previste per le workstations

Tabella 4 – minima dotazione di workstations da prevedere nel progetto

| Posizione | U. O. | Dotazione tecnologica | WS refertazione | WS sola visualizzazione | sistemi di stampa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bunker | radioterapia | n. 2 acceleratori | 0 | 1 | 2 (esistenti) |
| Piano seminterrato | Radiologia – grandi macchine | n. 1 CT 64 slices | 2 | 1 | 2 a due formati ad alta produttività |
|  |  | n. 1 CT 16 slices |  |  |  |
|  |  | n. 1 MR | 1 | 1 |  |
|  | RX convenzionale | n. 2 telecomandati digitali | 2 | 0 | 1 a tre formati ad alta produttività |
|  |  | n. 1 ecografo DICOM |  |  |  |
|  |  | n. 1 portatile con arco a C |  |  |  |
|  |  | n. 1 portatile da corsia |  |  |  |
|  | Radiologia Senologica | n. 2 mammografi digitali | 2 | 0 | 2 a due formati ad alta produttività |
|  |  | n. 1 sistema mammotome |  |  |  |
|  |  | n. 1 mammografo analogico |  |  |  |
|  | Anatomia Patologica |  | 0 | 1 |  |
|  | Laboratorio di Analisi |  | 0 | 0 |  |
|  | Fisica Sanitaria | n. 1 CT Simulatore Philips ACQSIM CT | 0 | 0 | 1 a due formati a bassa produttività |
|  |  | sala Target | 0 | 1 |  |
|  | radioterapia |  | 0 | 2 |  |
| piano rialzato | ambulatori oncologia |  | 0 | 2 |  |
|  | ambulatori di prevenzione (otorino, ginecologia, chirurgia del digerente) |  | 0 | 3 |  |
| I piano | Oncologia | Ecografo su paxport | 0 | 3 |  |
|  | Oncoematologia | Ecografo su paxport | 0 | 1 |  |
|  | Fisica Sanitaria |  | 0 |  |  |
|  | radioterapia |  | 0 | 1 |  |
| II piano | Otorinolaringoiatria | Ecografo su paxport | 0 | 1 |  |
|  | Chirurgia dell’Apparato Digerente | Ecografo su paxport | 0 | 1 |  |
|  | Endoscopia |  | 0 | 1 |  |
| III piano | Senologia | n. 2 Ecografi su paxport | 0 | 2 |  |
|  | Ginecologia | n. 2 Ecografi su paxport | 0 | 1 |  |
|  | Radiologia Interventistica | n. 1 Ecografo su paxport | 0 | 1 |  |
| IV piano | Sale operatorie |  | 0 | 6 | 1 a due formati a bassa produttività |
| TOTALE |  |  | 7 | 30 | 9 |

# 19	Specifiche tecniche dei beni e dei servizi oggetto del presente lotto

Le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti di seguito indicate vengono indicate a titolo preferenziale ma non vincolante. Pertanto la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell’offerta. Nella fase di valutazione delle proposte formulate la Commissione tecnica potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle innanzi indicate purché le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso a cui sono destinati.

Il mancato possesso di una o più caratteristiche non sarà motivo di esclusione ma sarà adeguatamente valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione di gara (che valuterà altresì eventuali migliorie ritenute significative).

## 20	Generalità

Il presente appalto è finalizzato alla scelta del contraente privato cui affidare l’attività di erogazione dei Servizi Informatici Sanitari precedentemente elencati nel presente documento.

Considerata la complessità e l’innovazione che scaturirà dallo startup dei servizi che si intendono acquisire, il contraente privato dovrà fornire adeguate garanzie in termini di solidità finanziaria, esperienza maturata e completezza e coerenza delle soluzioni proposte.

L’ IRCCS intende realizzare un sistema informativo che sia:

- completo dal punto di vista funzionale,

- efficiente nel supporto di tutte le attività organizzative dell’Istituto,

- tecnologicamente moderno,

- modulare ed in grado di evolvere nella sua configurazione in conseguenza alle mutevoli esigenze dell’Istituto.

Il sistema informativo dovrà inoltre essere caratterizzato da:

- accessibilità

- servizio

- facilità d’uso

- flessibilità.

Per tale motivo la valutazione della progettazione complessiva del sistema e delle caratteristiche tecnologiche e organizzative riveste preponderante importanza nei criteri di valutazione, con particolare riferimento alla ipotesi progettuale relativa alle modalità di integrazione tra le varie Aree e con Sistemi Esterni, con le metodologie di interoperabilità descritte al punto 1 del presente documento.

Il sistema informatico ed i servizi connessi alla gestione dello stesso debbono garantire elevati livelli di affidabilità, disponibilità ed adeguatezza al fine di consentire all'Istituto di raggiungere il massimo grado di utilizzo dello stesso a tutti i livelli ed ambiti operativi aziendali.

I destinatari del Sistemi Informativo Sanitario dell’Istituto e dei servizi connessi sono:

- i cittadini che si rivolgono all’Istituto. A questi il sistema informativo deve garantire il pieno supporto e gestione di tutte le loro informazioni sanitarie e dei processi che li vedono coinvolti nei percorsi di accesso, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e di follow-up all’interno dell’Istituto;

- gli operatori dell’area amministrativa a supporto di tutta l’attività burocratica a loro richiesta;

- gli operatori sanitari ed infermieristici a supporto dell’erogazione dell’attività diagnostica e clinico sanitaria;

- il management dell’Istituto ai fini dell’attività del controllo di gestione, comprendente, tra l’altro, l’attività svolta, l’efficacia del servizio reso e i parametri di efficienza e sicurezza;

- gli organismi del SSN di governo e controllo a livello Regionale e Ministeriale per la valutazione delle attività erogate dall’Ente e l’identificazione dei parametri di finanziamento della struttura.

L’azienda concorrente dovrà dichiarare le attrezzature, i mezzi tecnologici e le risorse umane che intende mettere a disposizione per l’erogazione dei servizi; ogni variazione di queste risorse dovrà essere, per effetto contrattuale, tempestivamente comunicata.

E’ quindi oggetto di offerta relativamente al presente documento, una proposta di progettazione organizzativa, tecnica ed infrastrutturale che riguardi il Sistema Informativo Sanitario dell’IRCCS, per tutte le sue componenti di funzionamento. La proposta si deve concretizzare attraverso la fornitura di beni e servizi informatici e la gestione connessa necessaria al funzionamento dell’Istituto con particolare riferimento all’Area Clinico - Sanitaria (Ricoveri, Ambulatoriale, Laboratori, Diagnostica, Sale Operatorie, Dipartimenti, ecc)

L’architettura hardware e software proposta dovrà includere meccanismi che assicurino una elevata sicurezza e disponibilità. In particolare dovranno essere previsti opportuni sistemi di protezione dei dati mediante backup e ridondanza, nonché di hot-swapping al fine di garantire la funzionalità del sistema anche in caso di guasti.

Al fine di ridurre i tempi ed i costi della sua amministrazione, il sistema proposto dovrà prevedere la possibilità di gestire in maniera centralizzata la distribuzione degli aggiornamenti alle postazioni periferiche.

Riguardo l’architettura del sistema PACS, verrà privilegiato il metodo di distribuzione on-demand delle immagini verso le workstation dedicate e la distribuzione via web, con server di tipo cache-less direttamente integrato con l’archivio PACS, verso le altre U.O. dell’Azienda interessate al progetto.

Per una più puntuale definizione delle necessità dell’Istituto, si delineano nei successivi paragrafi le tre macro-aree di intervento previste:

- Infrastruttura tecnologica;

- Piattaforma applicativa

- Servizi.

## 21	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

La fornitura richiesta deve prevedere la predisposizione e realizzazione dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto, anche tramite l’adeguamento e il completamento di quanto oggi presente, in base alle esigenze del nuovo Sistema Informativo, relativamente a:

- Sistemi Hardware client, server e con relativi dispositivi di I/O

- Sistemi di storage adeguati alla necessità collegate alla digitalizzazione delle immagini

- Sistemi operativi su client e server

- RDBMS

## 22	PIATTAFORMA APPLICATIVA

Le stazioni client dialogheranno mediante protocollo TCP/IP con il server sul quale è installato il sistema operativo; la base dati sarà gestita da un RDBMS la cui versione sia in linea con quelle rilasciate dal produttore stesso.

L’architettura delineata sarà, quindi, concepita pensando all’ottimizzazione degli investimenti tecnologici in relazione alla possibilità di uno sviluppo graduale del sistema informativo senza alterarne il disegno complessivo; il risultato di tali scelte progettuali si può tradurre nel livello qualitativo della soluzione offerta, che infatti si prevede che sia:

- aperta, poiché basata su software standard “de jure” e “de facto” e quindi integrabile con sistemi e prodotti software di diversi fornitori;

- distribuita, poiché prevede la distribuzione del carico elaborativo non solo tra client e server ma anche tra server e server;

- sicura e affidabile, poiché utilizza componenti hardware e software di qualità e presenta accorgimenti tecnici innovativi rivolti a garantire la continuità di servizio.

Funzionalmente la soluzione delineata da questo progetto garantirà:

- l’automazione globale dell’Istituto oggetto dell'intervento progettuale, consentendo piena autonomia funzionale da parte delle singole strutture coinvolte;

- l’interoperabilità fra le strutture coinvolte, che debbono operare come strutture di specializzazione di un servizio globale offerto a livello ospedaliero;

- l'integrazione con le strutture già informatizzate coinvolte nei flussi informativi attinenti l’informatizzazione in oggetto;

- un corretto flusso informativo all’interno delle strutture coinvolte nel processo di automazione ed integrazione, realizzato mediante procedure di controllo degli accessi alle informazioni e tramite normalizzazione dei dati trattati;

- la possibilità di una condivisione in rete di risorse pregiate (dischi, stampanti, etc., ma anche porzioni delle basi dati) tra gli utenti del sistema;

- semplicità di utilizzo e amministrazione del sistema;

- economicità e durevolezza dell’investimento, realizzate attraverso l’utilizzo di tecnologie di sviluppo moderne, standardizzate e certificabili, relativamente a: interfaccia verso l’utente, architettura di data-base, modalità di collegamento tra procedure e data-base, protocolli di networking;

- espandibilità dei componenti del sistema.

Per tutti i software forniti, la società aggiudicataria si impegnerà a supportare, alla scadenza del contratto cui la presente gara si riferisce, la successiva società software subentrante, nell’attività di migrazione ed importazione dei dati.

## 23	REQUISITI DI SICUREZZA

L’IRCCS intende preservare nel tempo il proprio patrimonio informativo, minimizzando i rischi cui esso è soggetto. Nell’espletamento del servizio pertanto è richiesto al partner prescelto di rispettare le leggi, le normative e le convenzioni, nazionali ed internazionali allo scopo di garantire la qualità ed il valore della realizzazione oggetto dell’appalto.

Inoltre, i software dovranno rispettare le attuali normative sulla privacy, in particolare, il Testo Unico di cui la Legge 196/2003 ed il Regolamento Regionale n. 5/2006 e successive integrazioni e/o modificazioni.

L’accesso a tutte le procedure dovrà essere garantito sia tramite credenziali deboli (Username e password) che mediante autenticazione forte (CNS), secondo le indicazioni dell’Istituto che potranno differenziarsi sia per procedura che per utenza. Si specifica che la fornitura delle CNS è da intendersi esclusa dal presente appalto, in quanto la stessa verrà effettuata dalla Regione Puglia nell’ambito dell’iniziative N-SISR, Rete Medici di Base.

Poiché il sistema richiesto prevede il trattamento di dati sensibili dovrà garantire un elevato grado di riservatezza e di sicurezza visti come aspetti tra loro complementari.

Le singole procedure applicative dovranno prevedere una gestione attenta delle visualizzazioni e delle modifiche del singolo dato da parte degli operatori autorizzati, consentendo la gestione dello stesso solo dopo il controllo delle necessarie autorizzazioni, riportandone traccia per consentire un’eventuale ricostruzione della storia dell’utilizzazione del dato.

Dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e tale rispetto andrà dichiarato in forma scritta e andrà fornito supporto all’Istituto per la redazione delle apposite sezioni del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

L’aggiudicatario si impegna inoltre sin d’ora ad adottare soluzioni che tengano conto dell’evoluzione tecnica del settore e che prevedano la gestione dell’autorizzazione agli accessi attraverso l’identificazione dell'utente tramite user-id e password complessa (alfanumerica minimo di 8 caratteri) e/o mezzi fisici quali smart card.

L’aggiudicatario dovrà prevedere la possibilità di utilizzare un sistema di certificati elettronici per accedere ad alcuni servizi applicativi.

L’introduzione di soluzioni di single sign on sarà positivamente considerata.

## 24	REQUISITI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Come precedentemente accennato, la fornitura dovrà prevedere l’infrastruttura tecnologica utilizzata dal sistema informativo che si intende realizzare. Nel seguito vengono riportate le caratteristiche minimali richieste per le singole componenti dell’infrastruttura tecnologica.

Di seguito, sono indicate le specifiche tecniche dei vari componenti che costituiscono l’oggetto della fornitura dell’Hardware di base. Tali specifiche devono intendersi come caratteristiche minime d’offerta.

- I prodotti in offerta, componenti l’intera infrastruttura architetturale, dovranno essere presenti nella compatibility list dei sistemi operativi offerti;

- I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e dotati di componenti originali della stessa marca ovvero di quelle normalmente montate dal Produttore nelle unità in commercio.

- Le stampanti, a secco b/n, dovranno essere compatibili con il linguaggio PCL5, e con velocità di stampa minima di 18 pagine per minuto;

- Tutte le attrezzature dovranno appartenere a Produttori presenti sul mercato da almeno 5 anni, dotati di un sistema qualità certificato secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2000;

- Il produttore deve possedere un proprio servizio assistenza, operante in Italia, che garantisca la continuità del prodotto e la disponibilità dei ricambi al prestatore dei servizi oggetto della presente gara;

- L’intera struttura topologica delle soluzioni di storage dovrà essere interamente ridondata.

Si precisa che:

- Non saranno accettate offerte che presentino per lo stesso prodotto una possibile scelta fra due o più componenti;

- Il Fornitore deve garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura ed i servizi connessi alla medesima, così come dovrà certificare l’intera soluzione architetturale.

Sarà cura del Fornitore indicare con maggior dettaglio tutte le funzionalità e caratteristiche distintive dei diversi componenti che consentano una più completa valutazione della soluzione proposta.

Le caratteristiche prestazionali dei server sono state indicate in relazione al benchmark SPEC CPU 2006, effettuato dalla “Standard Performance Evaluation Corporation” e consultabile alla URL http://www.spec.org .

Il Fornitore dovrà produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione in sede di offerta, relativa alla capacità di soddisfare i requisiti dello specifico benchmark. In sede di collaudo della fornitura, inoltre, il Fornitore stesso, potrà essere chiamato ad effettuare un test sui sistemi di elaborazione, oggetto della fornitura, per permettere alla stazione appaltante, la verifica diretta dei benchmark richiesti.

Tutto il materiale dovrà essere completo d’ogni accessorio (cavi d’alimentazione, cavi paralleli, cavi SAS/FC, cavi USB, ecc.) necessario al collegamento degli apparati oggetto della fornitura, al collegamento di tali apparati alle attrezzature presenti presso gli uffici individuati dalla stazione appaltante, al funzionamento delle apparecchiature, dei drivers, del sistema operativo e dei materiali di consumo necessari al collaudo, oltre alla licenza d’uso dei programmi di base e di utilità.

Si precisa che, per la specificità del sistema, e per consentire la più ampia possibilità di offerta alle ditte concorrenti, nel seguito non si dettagliano le configurazioni quanto le necessità; i dati tecnici riportati hanno lo scopo di definire le caratteristiche qualitative di minima attese dalla Amministrazione Appaltante, consentendo alle ditte di formulare la propria offerta godendo di pari chances.

Saranno però accette e valutate soluzioni diverse (purchè in grado di offriere medesime performances), anche basate su tecnologie alternative a quanto di seguito descritto. In ogni caso, sarà obbligo delle ditte il dimensionamento corretto che comunque verrà attentamente valutato dalla Commissione di Gara.

### 25	Specifiche del SISTEMA RIS

#### 26	Generalità

Il sistema di gestione radiologica RIS è inteso come quel particolare sistema dipartimentale a supporto delle attività del Servizio di Radiologia. Il flusso di informazioni attraversa l’organizzazione del reparto coinvolgendo di volta in volta le figure professionali inserite nel workflow.

Il sistema RIS deve disporre di un modulo sw che consenta di allineare, e mantenere allineate, l'anagrafica dei pazienti gestiti all'interno del suo database con l'anagrafica di riferimento esterna, come descritta nel sub lotto 1 del presente disciplinare.

I dati anagrafici di ciascun paziente gestito all'interno del RIS non dovranno essere creati ex-novo ma dovranno essere prelevati automaticamente dal Sistema Informativo esterno, collegato tramite l'utilizzo di reti locali per la trasmissione dei dati (LAN) e protocolli di rete standard.

Il trasferimento dei dati anagrafici da sistema informativo esterno a RIS avviene in modo automatico e trasparente agli utenti del RIS stesso.

La fornitura della componente RIS dovrà essere comprensiva di:

- fornitura di tutto l’hardware necessario;

- fornitura dei materiali di consumo necessari per i test di installazione e avvio fino alla messa a regime e al collaudo del sistema;

- concessione in uso dei software (licenze) di base e applicativi dei sistemi forniti;

- allacciamento ed integrazione delle tecnologie già in dotazione nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini, ai fini dello scambio delle liste di lavoro con le modalità diagnostiche. La Ditta fornitrice dovrà farsi carico della verifica e della fornitura di tutti i moduli di integrazione necessari;

- integrazione del sistema RIS offerto con i sistemi informativi attualmente in uso presso l’Azienda attraverso la realizzazione di opportuni sistemi di integrazione;

- fornitura ed integrazione dei sistemi di refertazione e/o dettatura vocale;

- predisposizione, fornitura ed installazione dei dispositivi hardware e software necessari all'integrazione delle metodiche di sicurezza per l'archiviazione dei dati e per la firma digitale previste dalle attuali normative di legge;

Il sistema RIS dovrà essere configurato, di base, sulle esigenze del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, realizzando tutte le funzioni di un sistema gestionale radiologico omogeneo ed integrato.

Il sistema RIS dovrà essere caratterizzato da una completa integrazione con il Sistema PACS fornito e, nel contempo, dal collegamento, realizzato nel modo più trasparente possibile per l’utente finale, con i sistemi informativi dell’Azienda. Tale integrazione dovrà permettere la gestione delle richieste di erogazione di esami radiologici provenienti dai reparti.

Il piano di lavoro per l’implementazione operativa dei sistemi RIS dovrà essere approvato dal Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale dell’IRCCS, su parere del Dirigente dell’Unità di Radiologia.

Il sistema RIS dovrà essere preferibilmente in tecnologia “Web-based” del tipo “client-server” con architettura del “multi-tier”. Saranno accettate soluzioni che utilizzino hardware distinti per ciascuna delle seguenti funzionalità:

  - Server database RIS

  - Server applicativo RIS

Ciascun server dovrà essere dotato di UPS;

Il database dovrà essere di tipo relazionale di ultima generazione;

In particolare, una schematica descrizione delle funzionalità principali di un sistema RIS può essere la seguente.

- Il flusso di informazione viene generato agli sportelli di prenotazione/accettazione. I dati del paziente vengono introdotti nel database di radiologia, o vengono richiamati se esistenti. In questa fase è prevista la stampa delle etichette per le buste.

- Vengono inviate automaticamente ed in forma elettronica alle diagnostiche le liste di lavoro giornaliere, che possono essere integrate in qualsiasi momento dalle eventuali urgenze.

- Ad ogni esecuzione di esame, il tecnico radiologico sceglie a monitor il nominativo del paziente

- Il tecnico che esegue l’esame, ne diviene responsabile; il riconoscimento del tecnico avviene tramite password personale. Il tecnico dichiara infine effettuato l’esame.

- La fase di esecuzione esame è il passo indispensabile per generare la lista degli esami da refertare. La cartella radiologica del paziente il cui esame risulta effettuato, viene resa disponibile per la refertazione direttamente alle stazioni di refertazione.

- In particolare, presso le stazioni di lavoro per le immagini, la refertazione può avvenire direttamente sul monitor.

- L’attività di refertazione è supportata da dispositivi di riconoscimento elettronico del segnale vocale. I referti dettati, vengono inviati automaticamente alla stazione di trascrizione, dove il personale addetto provvede alla battitura del referto.

- Un referto così trascritto viene nuovamente inviato alla stazione di refertazione, dove il medico può controllarlo e nel caso modificarlo.

- Un referto viene reso definitivo e non modificabile quando il medico lo dichiara “chiuso” apponendo la propria firma elettronica. A questo punto è possibile stampare i referti da consegnare.

- I referti chiusi vengono archiviati. Possono essere richiamati per la consultazione in qualsiasi momento.

Il sistema dovrà comprovare, per mezzo di documentazione e certificazione, l'adozione di standard compatibili, sia per la parte di rete laddove presente, che per la parte di comunicazione in ambito radiologico (DICOM) e dovrà operare in contesti di radiologia generale e specialistica; per esami mammografici, angiografici, ecc.

Il sistema dovrà consentire lo svolgimento di attività legate a più diagnostiche e applicazioni, senza modificare le procedure di esame o le caratteristiche tecniche dei sistemi RX attualmente in uso e non obsoleti.

Predisposto all’evoluzione verso un sistema centralizzato di gestione dei dati clinici del paziente (EMR), con la possibilità di gestione di dati diversi da quelli radiologici con la capacità eventuale di archiviare tipologie di dati NON-DICOM (in conformità al profilo IHE XDS). Possibilità di applicazione di piani di memorizzazione diversi per tipologia di documenti e accordo con le modalità previste per il superamento della obsolescenza tecnologica avendo come riferimento una contesto applicativo integrato con le altre applicazioni aziendali.

Ogni singolo componente proposto, deve essere direttamente collegabile in rete con le altre apparecchiature digitali e dovrà essere totalmente compatibile con le componenti già installate o da installare nel contesto dell'obiettivo.

Il sistema offerto dovrà essere ampiamente illustrato nelle sue caratteristiche di base e particolari attraverso una dettagliata relazione che evidenzi, se ritenuto opportuno ai fini di una più completa valutazione, anche eventuali funzioni rilevanti o particolari.

#### 27	Descrizione generale del sistema

Il sistema RIS proposto dovrà basarsi su adeguata piattaforma software (es. Windows 2000 Server/Advanced Server o successivi) e/o su piattaforma software di tipo Unix, e dovrà utilizzare database di tipo relazionale (RDBMS).

L’architettura hardware e software proposta dovrà includere meccanismi che assicurino una elevata sicurezza e disponibilità. In particolare dovranno essere previsti opportuni sistemi di protezione dei dati mediante backup e ridondanza, nonché di hot-swapping al fine di garantire la funzionalità del sistema anche in caso di guasti.

Il sistema RIS dovrà prevedere la possibilità di colloquiare ed interfacciarsi con gli altri sistemi informativi ospedalieri sia utilizzando lo standard HL7 (ADT, ORM, ORU, DFT) sia mediante opportune interfacce di accesso ed interscambio con altri database di tipo RDBMS.

Il sistema RIS proposto dovrà supportare a pieno le seguenti fasi del workflow radiologico:

- Gestione della fase di prenotazione (richieste d’esame). Deve essere possibile ricevere richieste d’esame sia direttamente dal sistema CUP, sia mediante inserimento diretto nel sistema RIS con supporto per la prenotazione telefonica da parte dei pazienti e dei reparti e direttamente per via informatica dai reparti (eventualmente tramite apposito modulo remoto di richiesta).

- Gestione della fase di accettazione del paziente direttamente presso il front-office radiologico.

- Gestione della fase di esecuzione dell’esame con generazione delle liste di lavoro sia tramite servizio di Dicom Worklist verso le modalità, sia presso le postazioni di esecuzione per i tecnici. L’applicato RIS dovrà prevedere la gestione completa della fase di esecuzione, ivi compresa l’eventuale aggiunta di proiezioni o esami extra, oltre alla gestione dello scarico dei materiali di consumo.

- Gestione della fase di refertazione degli esami con predisposizione di opportune liste di lavoro ed integrazione completa con il sistema di riconoscimento/dettatura vocale e di firma digitale dei referti.

- Gestione delle fasi di trascrizione e correzione assistita dei referti, qualora il sistema RIS proposto preveda l’utilizzo, in maniera parallela od alternativa, di un sistema di dettatura vocale. Nel caso sia prevista tale funzione, il sistema deve prevedere il ritorno dei referti trascritti al medico di riferimento per il loro successivo controllo e firma digitale.

- Gestione delle fasi di consegna dei referti ai pazienti o loro distribuzione digitale, unitamente alle immagini PACS, ai reparti ed alle altre U.O. coinvolte nel presente progetto.

#### 28	PRENOTAZIONE, GESTIONE DELLE AGENDE E DELLE WORKLIST

  - Visualizzazione delle prenotazioni per singola modalità diagnostica con relativa stampa dei prospetti riassuntivi;

  - Introduzione/modifica delle prenotazioni attraverso filtri per modalità diagnostica o esame con scelta guidata dal distretto anatomico e indicazione della prima data libera disponibile;

  - Gestione delle agende con possibilità di introdurre/eliminare giornate e/o modifica degli orari dall’agenda delle prestazioni sia in modalità “una tantum” che periodica (settimanale, quindicinale, ecc.);

  - Introduzione/modifica di prestazioni in urgenza;

  - Modifica prestazioni prenotate in fase successiva all’accettazione;

  - Stampa personalizzata di etichette, stampa di codici a barre, di moduli per il consenso informato per le indagini, di moduli recanti i protocolli di preparazione per le indagini radiologiche e di moduli con i dati di prenotazione.

  - Visualizzazione “on-line” dell’evoluzione della “Working List”: esami in attesa, eseguiti, refertati, con possibilità di ricerca attraverso filtri per esame, paziente, referto, ecc.;

#### 29	REFERTAZIONE

Consultazione degli esami effettuati attraverso query basate su uno o più dei seguenti criteri:

  - Esame refertato;

  - Data/ora;

  - Modalità diagnostica;

  - Residenza;

  - Medico;

  - Unità Operativa inviante;

  - Paziente;

  - Ricerche per classi di patologia

  - Refertazione vocale;

  - Richiamo delle immagini relative all’esame;

  - Firma digitale.

  - Gestione della consegna referti.

#### 30	Sistema di dettatura, refertazione vocale e firma digitale

Il sistema RIS proposto dovrà gestire in modo pienamente integrato, preferibilmente con un applicativo di elaborazione testi standard opportunamente incluso nell’interfaccia utente, il sistema di refertazione vocale. Tale sistema potrà inoltre prevedere, per completezza di funzioni, la gestione di un meccanismo di dettatura vocale totalmente digitale ed integrato dal punto di vista della gestione e del flusso di lavoro.

Il sistema RIS dovrà anche comprendere procedure e dispositivi per la firma digitale forte dei referti prodotti.

#### 31	MAGAZZINO

Gestione dei beni di magazzino almeno delle seguenti tipologie:

- Film radiografici;

- Mezzi di contrasto;

- Materiale vario di consumo.

- Generazione automatica delle richieste di riapprovvigionamento in funzione dei livelli di scorta definibili dall’utente;

- Scarico dei materiali per esame (con previsione di valori di default modificabile in relazione all’esame effettuato) e generazione delle statistiche dei consumi;

- Gestione per Centri di Costo.

#### 32	ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione profili di accesso a mezzo password personali;

Possibilità di personalizzare il foglio referto.

Gestione profili di accesso a mezzo password personali;

Possibilità di personalizzare il foglio referto (anche graficamente con inserimento logo dell’istituto);

Documentare il possibile inserimento nel sistema di moduli aggiuntivi per gestioni specifiche (es. medicina nucleare, screening mammografico, endoscopia, radioterapia, ecc…).

#### 33	INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA RIS ED IL CUP AZIENDALE:

In relazione alle funzionalità descritte al sottoparagrafo PRENOTAZIONE, GESTIONE DELLE AGENDE E DELLE WORKLIST dovranno essere garantite le seguenti funzionalità minime:

- le prenotazioni eseguite da C.U.P. aziendale dovranno aggiornare le worklist del sistema R.I.S.;

- l’introduzione/modifica di prenotazioni da R.I.S. dovrà notificare tali modifiche all’applicativo CUP

- la gestione con modifica delle agende in termini di giorni ed orari, secondo quanto riportato al punto indicato, dovrà notificare tali modifiche all’applicativo CUP

- l’introduzione/modifica di prestazioni e la modifica di prestazioni prenotate in fase successiva all’accettazione deve comportare la notifica al database C.U.P. e nel caso in cui la prestazione sia soggetta al pagamento di ticket o di differenza dovrà interagire con l’applicativo C.U.P. per il pagamento per cassa del contributo dovuto da parte del paziente.

#### 34	Controllo della produttività e dei carichi di lavoro, funzioni statistiche

Il sistema RIS proposto dovrà prevedere appositi moduli di elaborazione ed estrazione statistica dei dati ed incorporare meccanismi per il controllo e la gestione della produttività e dei carichi di lavoro.

Esportazione di dati almeno in formato “txt” e preferibilmente .xls su foglio elettronico sulla base di query eseguibili sul Data Base RIS da parte dell’utente

Tracciatura dei Centri di Costo.

#### 35	Caratteristiche delle stazioni di lavoro RIS

Tali stazioni di lavoro RIS fungeranno da postazione per la gestione dei tutte quelle funzioni ed operazioni, collegate all'iter del paziente e dell'esame diagnostico, non gestite tramite l’integrazione con altri sistemi informativi ospedalieri.

Tale tipo di postazione, che deve essere in grado di accedere al sistema RIS ed a tutte le funzioni relative secondo i privilegi di accesso dell’utente, non necessiterà di particolari capacità grafiche, non essendo adibita alla visualizzazione di immagini radiologiche.

#### 36	Integrazione tra RIS e PACS

I RIS e PACS richiedono risorse hw e sw notevolmente differenti per il tipo e la mole di informazioni differenti che essi gestiscono.

E’ quindi indispensabile a tutt’oggi utilizzare due sistemi fisicamente distinti: uno dedicato al RIS ed uno al PACS, consentendo però agli utilizzatori di entrambi i sistemi una visione logica e funzionale unica.

In particolare, l’integrazione tra RIS e PACS deve essere finalizzata ai seguenti obiettivi:

-	i due sistemi devono utilizzare un unica anagrafica. La anagrafica deve essere quella (descritta in altra parte del presente documento) centrale dell’Istituto. Il PACS riceve via rete locale (direttamente alle modalità) i dati paziente provenienti dal RIS (il quale a sua volta li riceve dal Sistema Informativo centrale)

-	deve essere consentita la visualizzazione contemporanea di immagini (residenti sul PACS) e referti ad esse correlate (residenti su RIS).

-	autocaricamento delle immagini governato da RIS. Sulla base delle liste di lavoro generate dalle prenotazioni RIS, e trasmesse in automatico al PACS, devono essere scaricate le immagini relative ad esami archiviati elettronicamente su supporti ottici, nelle stazioni dove verranno refertati i nuovi esami per eventuali raffronti.

-	distribuzione automatica nei reparti. Non appena un esame viene refertato, le relative immagini ed il relativo referto devono essere inviate automaticamente alla/e stazioni nel reparto dal quale proviene il paziente.

L’applicativo “software” R.I.S. dovrà essere interfacciato con il sistema di rete aziendale intraospedaliera e garantire una serie di interazioni con il sistema P.A.C.S. per permettere l’integrazione delle seguenti classi di servizi DICOM 3.0:

- Worklist Management;

- Query & Retrieve;

- Storage;

- Print;

In particolare dovrà essere possibile:

- gestire in lettura e scrittura le worklist giornaliere delle diverse modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione;

- effettuare ricerche filtrate per modalità diagnostica, sugli esami effettuati e non ancora refertati e visualizzare le immagini relative all’esame;

- effettuare ricerche sulle refertazioni c/o consolle proprietarie delle modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione ed eventualmente richiamare e visualizzare le immagini relative all’esame attraverso accesso per data/ora, modalità diagnostica, paziente, ecc.,

- fornitura di un sistema di trasmissione delle immagini e dei referti ai reparti tramite web-server;

### 37	Specifiche della componente PACS

Il sistema di gestione di immagini digitali PACS è inteso come il sistema di generazione, visualizzazione, distribuzione, archiviazione e riproduzione delle immagini digitali radiologiche.

Prerequisito fondamentale alla gestione digitale delle immagini è la realizzazione di funzionalità di esportazione delle immagini digitale dalle modalità diagnostiche verso il sistema informativo di gestione.

La Stazione Appaltante si fa carico dell’onere di mettere a disposizione apparecchiature già conformi allo standard DICOM, secondo l’elenco più avanti riportato.

La Ditta dovrà fare precedere qualsiasi realizzazione di sistema di gestione immagini digitali alla verifica degli standard di rete già realizzati, e alla realizzazione dei collegamenti con tutte le diagnostiche, provvedendo ad omogeneizzare il contenuto informativo delle immagini digitali da gestire.

La fornitura di un sistema PACS per la gestione di un archivio digitale sarà comprensiva di:

- apparecchiature hardware;

- concessione in uso dei software (licenze) di base e applicativi dei sistemi forniti;

- integrazione completa del sistema PACS offerto con il sistema RIS oggetto della stessa fornitura, con la massima ergonomia di lavoro possibile. L’integrazione consiste in una modalità operativa che permetta di gestire direttamente dal sistema RIS le immagini radiologiche e di gestire direttamente dal sistema PACS la cartella radiologica e i referti.

- allacciamento ed integrazione al sistema delle tecnologie già in dotazione al Dipartimento di Diagnostica per Immagini della SA e/o di futura acquisizione, facendosi carico della verifica e dell’eventuale fornitura dei moduli di integrazione necessari;

- integrazione del sistema PACS offerto con i sistemi informativi attualmente in uso presso l’Azienda attraverso la realizzazione di opportuni sistemi di integrazione;

Il sistema PACS dovrà garantire una gestione omogenea ed integrata dell’archivio delle immagini radiologiche. Inoltre dovrà gestire diverse modalità di visualizzazione delle immagini, personalizzabili per ciascun medico del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Azienda ed il linea di massima indipendenti dalla particolare postazioni di accesso.

Il piano di lavoro per l’implementazione operativa dei sistemi RIS dovrà essere approvato dal Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale dell’IRCCS, su parere del Dirigente dell’Unità di Radiologia.

Saranno accettate soluzioni che utilizzino hardware distinti per ciascuna delle seguenti funzionalità:

  - Server database PACS

  - Server applicativo PACS

Ciascun server dovrà essere dotato di UPS;

Il database dovrà essere di tipo relazionale di ultima generazione;

Il sistema PACS dovrà garantire le seguenti funzionalità:

- acquisire tutte le immagini prodotte dalle apparecchiature diagnostiche, digitali o analogiche, da interfacciare e dalle CR acquisite tramite questa gara, con invio automatico ai diversi livelli di archiviazione;

- gestire un archivio unico o più archivi integrati (unico archivio logico) per l’archiviazione digitale di tutte le immagini acquisite con gestione automatica del loro trasferimento tra le diverse gerarchie di archivio;

- supportare la refertazione a video con le funzioni di elaborazione dell’immagine e richiamo delle immagini precedenti ed integrazione completa, sulle stazioni di refertazione, tra le funzioni RIS e PACS. Il recupero delle immagini precedenti dall’archivio logico centrale deve essere automatico (pre-fetching) con richiamo preventivo delle immagini sulle stazioni di refertazione in base alle prenotazioni ed alle accettazioni effettuate dal RIS;

- consentire la trasmissione di immagini e referti presso i reparti dell’Istituto;

- essere conforme alle direttive di legge in vigore; in particolare i dispositivi medici costituenti dovranno essere conformi alla direttiva europea 93/42/EEC.

- selezione degli esami e dei pazienti con chiavi di interrogazione multiple (per paziente, per data, per descrizione, per parola chiave, ecc.);

- personalizzazione dei dati esame gestiti dal sistema; la visualizzazione delle informazioni DICOM sull'esame, sulle serie e sulle singole immagini differenziate per ciascuna modalità diagnostica;

- richiamo in linea automatico degli esami pazienti prenotati o accettati (Prefetching); l'identificazione delle immagini più significative di uno studio; la gestione dello stato di un esame (Archiviato, Refertato, ecc.);

- archivio storico a lungo termine realizzato mediante sistemi di juke-box e completo di supporti di archiviazione, in accordo con le leggi vigenti (ad esempio, Legge 59 del 15 marzo 1997, DPR 445 del 28 dicembre 2000, DL 10 del 23 gennaio 2002, DPCM del 8 febbraio 1999, Circolare 42/2001 dell’AIPA ed eventuali successive modificazioni) e le disposizioni emanate dalla CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Il suddetto archivio deve avere una capacità complessiva proporzionata al carico di lavoro e deve essere espandibile in funzione dell’aumento delle esigenze.

- Il dimensionamento dell’archivio dovrà assicurare, comunque, la disponibilità on-line delle immagini degli esami diagnostici prodotti negli ultimi 5 (cinque) anni nell’Istituto.

- Funzioni di controllo di qualità per le verifiche e l'eventuale riassegnazione manuale della corrispondenza esame - paziente.

#### 38	Descrizione generale del sistema

Il sistema PACS proposto dovrà basarsi su piattaforma software Windows 2000 Server/Advanced Server o successivi e/o su piattaforma software di tipo Unix, e dovrà utilizzare database di tipo relazionale (RDBMS).

L’architettura hardware e software proposta dovrà includere meccanismi che assicurino una elevata sicurezza e disponibilità. In particolare dovranno essere previsti opportuni sistemi di protezione dei dati mediante backup e ridondanza, nonché di hot-swapping al fine di garantire la funzionalità del sistema anche in caso di guasti.

A livello architetturale, saranno privilegiate soluzioni che prevedano la distribuzione delle immagini con modalità on-demand con livello di compressione variabile, garantendo comunque la possibilità di visualizzare su qualsiasi stazione immagini a qualità piena (compressione jpeg lossless).

Per comodità e praticità di gestione, verranno inoltre privilegiate soluzioni che prevedano un aggiornamento ed una distribuzione centralizzata del software client e che siano totalmente configurabili e controllabili via Web.

#### 39	Archivio immagini e livelli di archiviazione

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un’analisi ed una classificazione dei dati che permetterà di definire il grado di criticità di dati personali e sensibili e quindi stabilire le politiche di backup/restore necessarie.

Resta a carico dell’offerente proporre le soluzioni operative necessarie a garantire la salvaguardia dei dati ed il loro tempestivo ripristino in casi di necessità.

Vista la mole elevatissima di dati gestiti da un sistema PACS, per rendere l’attività di archiviazione agevole, veloce e sicura, l’archivio elettronico può essere strutturato in livelli gerarchici:

-	a breve termine

-	a medio termine

-	a lungo termine

L’archivio delle immagini radiologiche dovrà prevedere una porzione a breve termine capace di ospitare almeno 2 anni di immagini, una porzione a medio termine capace di ospitare almeno 3 anni di immagini, ed una porzione a lungo termine capace di ospitare ulteriori 3 anni di immagini per un totale di 8 anni archiviati in linea. Le porzioni a breve ed a medio e lungo termine potranno differenziarsi per la tecnologia adottata e per le prestazioni, fermo restando che relativamente a queste ultime dovranno essere rispettati i tempi di richiamo indicati nella tabella seguente:

| Porzione d’Archivio | Tempi di richiamo delle immagini (visualizzazione della prima immagini di un esame CT) |
| --- | --- |
| A breve termine | < 5 sec |
| A lungo termine | < 10 sec |
| A lungo termine | < 15 sec |

L’archivio a breve termine deve consentire l’accesso immediato alle immagini e deve essere realizzato sulle stazioni diagnostiche con un dimensionato tale da memorizzare la produzione delle diagnostiche di riferimento pari ad almeno di 3 giorni di lavoro.

L’archivio a medio termine deve consentire un accesso rapido a qualsiasi tipo di immagine archiviata e deve essere dimensionato per poter memorizzare la produzione dell’intero reparto per il periodo equivalente al tempo medio di degenza, durante il quale è alta la possibilità di consultazione.

L’archivio a lungo termine deve avvenire su supporti ottici non riscrivibili in accordo alle normative di legge.

L’archiviazione a lungo termine deve consentire il richiamo automatizzato delle immagini in archivio in tempi non necessariamente rapidi. In particolare si tenga presente che deve esistere, all’interno del sistema, una procedura automatica che scarica immagini, relative a pazienti prenotati e accettati (con sistema RIS), archiviate su memorie a lungo termine, lente, a memorie a breve termine ad accesso immediato, per consentire rapidi raffronti con esami precedenti.

La dimensione dell’archivio a lungo termine deve essere la più ampia possibile in considerazione del rapporto costo/beneficio.

L’ottimale sarebbe disporre di archivi capaci di archiviare 10 anni di produzione radiologica per gestire completamente in automatico l’archivio immagini a norma di legge.

In ogni caso, il sistema nella sua globalità dovrà assicurare la conservazione delle immagini archiviate, secondo i termini di legge, per 10 anni.

Inoltre la soluzione di archivio proposta dovrà consentire la scalabilità nel tempo per adattare la capacità di archiviazione alle crescenti esigenze ed assicurare la futura realizzazione di un sistema di Enterprise Archive.

Inoltre, al fine di ottimizzare le risorse hardware disponibili si richiede ampia possibilità di differenziazione delle politiche di storage (per modalità, parte anatomica, patologia, data esame, anagrafica, esito referto, etc.) e la facoltà di gestire in automatico o su richiesta i livelli di compressione delle immagini di un esame.

Da un punto di vista tecnico/economico si ipotizzano le seguenti tecnologie parallele per la archiviazione a lungo termine, precisando che saranno valutate le offerte delle ditte anche alternative purchè dotate delle dovute garanzie di conformità a legge:

-	Dischi Ottici CD-R.

L’utilizzo dei dischi ottici CD-R, gestiti all’interno di jukebox, da considerarsi ristretto ad ottemperare le leggi vigenti. In questa ottica l’archivio su CD-R può essere minimizzato.

-	Nastri Magnetici.

Tutte le immagini archiviate su CD-R vengono anche copiate su nastri magneti gestiti automaticamente all’interno di sistemi robotizzati ad elevate capacità. La libreria di nastri ha una capacità entry level superiore ai 10 Tbyte (considerando una compressione completamente reversibile). Considerando che l’Ospedale produce circa 2 Tbyte all’anno, questa soluzione potrebbe coprire più di 5 anni in linea.

-	soluzioni basate su archiviazione su server.

La ditta proporrà la propria soluzione, tenendo presente che è necessario adottare una soluzione “mista”, ovvero basata su almeno due tecnologie alternative, in modo da garantire le dovute ridondanze.

L’archiviazione dei dati ed in particolare dei documenti digitali in formato elettronico, dovrà essere conforme alle prescrizioni di:

- Deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 57 del 9 marzo 2004, avente per oggetto: “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Ciò in quanto la SA intende avvalersi della possibilità di conservazione sostitutiva di cui agli artt. 3 e 4 della stessa deliberazione (firma digitale secondo le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e riferimento temporale dell’archiviazione digitale su supporto conforme);

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Il Sistema RIS dovrà consentire procedure automatiche di archiviazione dei documenti digitali (referti) su memoria di massa a rapido accesso in grado di archiviare almeno 10 anni di attività delle UU.OO. dell’Istituto Tumori. I supporti di memoria di massa dovranno duplicare l’informazione su dispositivi distinti in architettura del tipo RAID.

#### 40	Storage Disk Array

Lo Storage Disk Array realizza la memorizzazione dei dati.

Si richiede la fornitura di n.1 (uno) Storage Disk Array.

Il sistema di storage previsto dovrà essere collegato alla SAN e soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Capacità di gestione di dischi SAS - SATA

- Doppio controller

- Capacità di memorizzazione RAW 2 TB RAID 5

- Scalabilità della capacità di memorizzazione sino a 3.6 TB con dischi SAS per enclosure;

- Capacità massima 14.4 TB SAS e 36TB SATA

- Cache per singolo controller 1 GB

- Doppia Interfaccia di collegamento verso host di tipo fibre channel 4 GB

- Alimentazione ridondata;

- Dischi SAS da 300 GB 15k rpm inseribili ed estraibili a caldo;

- Supporto livelli RAID 0, 1 e 5;

- Montaggio a rack standard 19” max 2U

- Software con interfaccia grafica per la gestione e il monitoraggio del sistema;

- Fornitura di tutte le componenti di interconnessione con il server (fibre ottiche e cavetteria generica).

La fornitura deve includere tutti i software per il funzionamento, gestione e controllo del Sottosistema Storage, con le seguenti caratteristiche e funzionalità:

- per tutti i sistemi operativi supportati, deve poter eseguire la gestione ed il controllo della ridondanza del collegamento tra il Sistema storage ed i server. Tale software dovrà garantire il fail-over con redirezione automatica del traffico in caso di indisponibilità di un percorso.

- il software deve essere dotato d’interfaccia grafica (GUI) che permetta di svolgere le normali attività di gestione, controllo, monitoraggio e configurazione del sottosistema anche da remoto;

- il software deve supportare il protocollo SNMP per la rilevazione della messaggistica riguardante le condizioni di funzionamento.

Il sistema storage deve, inoltre, essere certificato per il funzionamento con i seguenti Cluster multi piattaforma:

- Linux Red Hat Enterprise AS e ES

- MSCS per Windows 2003 Server Enterprise Edition e successive.

- Redhat Cluster Suite.

#### 41	Tape Library

La Tape Library è un sistema hardware e software che permette l’esecuzione di procedure di salvataggio, in modalità manuale e automatica, e, in caso di necessità, di ripristino dei dati.

Si richiede la fornitura di n.1 (uno) Tape Library.

La Tape Library deve avere la seguente configurazione e caratteristiche minime:

- libreria di nastri (Tape library) che permetta una gestione automatizzata delle procedure di salvataggio e ripristino dei dati;

- capacità di memorizzazione nativa, interna alla libreria, di 3 TB (senza alcun tipo di compressione);

- basato su tecnologia LTO Ultrium;

- velocità di trasferimento dati nativa pari a 60 MB/s;

- interfaccia Fibre Channel per il collegamento alla Storage Area Network.

Il prodotto software di gestione dei backup fornito dovrà garantire la piena operatività sul sistema servente cui la libreria viene collegata.

Si richiede la fornitura di no. 1 licenza server e no. 1 licenza client relative ai 2 server di database, oltre che il relativo licencing per la funzionalità di backup on-line del database.

La tipologia di database da gestire, dipenderà dalla soluzione tecnologica infrastrutturale che l’azienda offerente riterrà più idonea, tra quelle specificate in seguito.

Tale prodotto deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- sia la componente server, che l’agente client devono essere compatibili con i sistemi operativi Microsoft Windows 2003 Server (qualsiasi edizione) e Red Hat Enterprise Linux AS 4;

- deve poter utilizzare una tape library in ambiente SAN Fibre Channel;

- deve disporre di moduli per il backup a caldo almeno dei seguenti database:

  - Oracle Database 10g (Standard Edition e Enterprise Edition)

  - Oracle Database 9i (Standard Edition e Enterprise Edition)

  - Microsoft SQL Server 2000

  - IBM DB2

per sistemi in cluster;

- console di gestione con interfaccia grafica;

- aggiornamento backup completo a partire da dati incrementali.

#### 42	SISTEMI DI PRODUZIONE CD/DVD:

Nell’ottica del raggiungimento dei già citati obiettivi l’Istituto intende dotarsi di n. 2 sistemi di produzione CD/DVD contenenti le immagini DICOM degli esami eseguiti e l’applicativo necessario per visualizzare gli stessi su un qualsiasi PC Windows compatibile. I due sistemi saranno posti uno nella U.O. di Senologia e uno nella U.O. di Radiologia.

La produttività di tali sistemi dovrà essere tale da soddisfare l’attuale carico di lavoro sostituendosi totalmente, a regime, all’utilizzo delle pellicole.

I CD/DVD così realizzati dovranno essere anche personalizzati con un’etichetta contenente il logo dell’Istituto e tutte le indicazioni relative al paziente e all’esame eseguito.

#### 43	Distribuzione delle immagini via Web

La distribuzione delle immagini alle altre U.O. coinvolte nel presente progetto dovrà avvenire utilizzando la più appropriata tecnologia.

Si evidenzia che l’IRCCS è una azienda priva di sedi periferiche, per cui la scelta della più opportuna tecnologia deve essere fatta massimizzando costi e benefici in tale chiave. Non è però da escludere la possibilità che l’IRCCS possa scambiare informazioni con altri soggetti del SSN, per cui potranno essere offerti sistemi che permettano la distribuzione Web.

In ogni caso, la distribuzione delle immagini avverrà verso postazioni con monitor singoli oppure doppi, anche ad elevata risoluzione e che permettano ampie possibilità di elaborazione delle immagini, ivi compresa la possibilità di operare con livelli di compressioni variabili e selezionabili dall’utente.

In previsione di un possibile utilizzo del sistema Web per la distribuzione delle immagini anche al di fuori dell’Azienda Ospedaliera, oppure per funzioni di teleconsulto e telemedicina, le Ditte concorrenti sono altresì invitate a specificare di quali meccanismi di sicurezza e protezione dei dati disponga il sistema offerto.

E’ facoltà delle Ditta offerente proporre soluzioni che aumentino le prestazioni del sistema di distribuzione mediante suddivisione del carico di rete fra più Web server facenti capo allo stesso sistema PACS.

#### 44	Caratteristiche delle stazioni di refertazione e visualizzazione

Le stazioni di visualizzazione e refertazioni delle immagini dovranno essere in numero e tipologia adeguata alle necessità operative ed organizzative del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, come da tabella allegata.

Tutte dovranno prevedere un monitor integrato e dedicato al sistema RIS, con gestione tramite unico mouse ed unica tastiera, ed un numero di monitor radiologici di risoluzione dipendente dal tipo di esami alla cui refertazione o visualizzazione esse saranno prevalentemente dedicate.

In particolare si individuano le seguenti configurazioni di massima:

- Due monitor di visualizzazione b/n ad alta qualità indicativamente 1.5-2.0K (3Mpixel), oltre al monitor RIS, una tastiera, un microfono ed un mouse. Per utilizzo RX, CR, DR. Tecnologia preferibilmente LCD.

- Due monitor di visualizzazione b/n ad alta qualità indicativamente 1.0-1.5K (2Mpixel), oltre al monitor RIS, una tastiera, un microfono ed un mouse. Per utilizzo CT, RM, RF, US, XA. Tecnologia preferibilmente LCD.

- Due monitor di visualizzazione a colori 19 pollici a media qualità indicativamente non inferiore a 1.0-1.5K (1.5Mpixel colori o 2Mpixel a colori), oltre al monitor RIS, una tastiera, un microfono ed un mouse. Per utilizzo di modalità a colori. Tecnologia preferibilmente LCD.

Il software di cui saranno corredate le postazioni di refertazione e visualizzazione dovrà includere le seguenti caratteristiche:

- Supporto di monitor medicali ad elevata ed elevatissima risoluzione con possibilità di supporto di configurazioni mixed-monitor con eventuale monitor a colori aggiuntivo per tools avanzati di elaborazione 3D.

- Strumenti di navigazione avanzati nei set di immagini

- Flessibilità estrema nell’esportazione di dati ed immagini

- Funzioni di DICOM Send e Query/Retrieve

- Protocolli di visualizzazione personalizzabili da ciascun utente e condivisibili

  - Visualizzazione automatica dell'esame corrente e dei precedenti collegati

  - Configurazione dei monitor e della lingua automatiche, compreso il monitor a colori integrato (per il sistema RIS ed eventuali tools avanzati di elaborazione 3D)

  - Auto window/level, lente di ingrandimento, zoom, collegamento fra immagini, rotazione, riferimenti incrociati

- Tool di navigazione rapida per la revisione veloce delle immagini

- Strumento di etichettatura delle porzioni di immagine ritenute di interesse.

- Visualizzazione stack delle immagini sincronizzata con l’anatomia

- Annotazione delle immagini significative

- Selezione immediata della disposizione delle immagini e del formato di visualizzazione a monitor

- Personalizzazione utente delle impostazioni di Window/Level

- Barra degli di strumenti personalizzabile per utente e per la modalità (CR, CT, MR, ecc.)

- Ampia scelta di strumenti clinici diversi a seconda della modalità quali ad esempio misure, ROIs, orientamento, zoom e Window/Level

- Opzioni di visualizzazione personalizzabili per strumenti di elaborazione, interfaccia utente e referti

- Capacità di creare cartelle personalizzate con casi interessanti per revisione o insegnamento

- Stampa DICOM o verso stampanti di rete standard su carta

- Accessibilità da remoto per supporto, manutenzione o istruzione

- Help in linea

In abbinamento al sistema RIS integrato, le stazioni di refertazione dovranno inoltre prevedere:

- Macro di dettatura per una lettura efficiente degli esami da refertare

- Worklists personalizzabili dall’utente che permettono di adattare il sistema al fine di soddisfare requisiti di flusso di lavoro

- Interfaccia utente configurabile in base al singolo login (per utente)

- Flusso di lavoro di revisione e di lettura multipla con liste di approvazione

Le stazioni di refertazione rivestono un ruolo estremamente importante nell’intero sistema perché sono l’unica interfaccia verso gli utilizzatori finali.

L’attività di refertazione dovrà essere svolta interamente sugli schermi di tali stazioni.

Per rispondere a tale esigenza in modo realmente alternativo alla refertazione su film, le stazioni devono:

-	essere veloci. In pochi istanti si deve visualizzare qualsiasi esame.

-	disporre di spazio di visualizzazione sufficiente, utilizzando almeno due schermi ciascuna.

-	offrire immagini di qualità eccellente, non solo utilizzando monitor ad elevata risoluzione spaziale ma anche con caratteristiche di elevata luminosità.

- Elaboratore della stazione di elevate prestazioni;

- possibilità di visualizzare/elaborare le immagini diagnostiche da TC, RM, Computed Radiography, Ecografia, Radiologia Interventistica, Radioterapia, ecc. secondo modalità DICOM.

- possibilità di eseguire ricerche di esami utilizzando congiuntamente sia le informazioni sulle immagini che sui dati.

- possibilità di visualizzare delle “thumbnails” delle immagini per la selezione di quelle di interesse.

- possibilità di elaborare contrasto/intensità attraverso regolazione della finestra di contrasto e della soglia di intensità e di inversione della scala dei grigi.

- algoritmi di elaborazione avanzata delle immagini 3D: specificare

- algoritmi avanzati di compressione e di trasferimento degli studi anche su linee di comunicazione a banda limitata (documentare e specificare con dati sul livello delle prestazioni).

- presenza di 2 (due) monitor radiologici, TFT con diagonale di almeno 19”, collegati alla stazione, in grado di caricare immagini con almeno 4096 livelli di grigio e visualizzazione con alta definizione.

- presenza del 3° (terzo) monitor, con diagonale di almeno 17”, collegato anch’esso al sistema per la refertazione

- possibilità di visualizzazione dei valori dei toni di grigio e degli istogrammi.

- presenza delle funzioni di elaborazione, almeno le più comuni (zoom, lente di ingrandimento, pan, misurazione angoli, distanze, aree, ecc.).

- possibilità di inserimento di testi liberi e simboli grafici.

- possibilità di visualizzazione di informazioni relative alle immagini, alla serie, all’esame.

- possibilità di esportazione delle immagini nei formati più usuali (JPEG, TIFF, BMP, ecc.).

- presenza del collegamento in rete Ethernet con protocollo TCP/IP, con utilizzo del protocollo DICOM almeno in versione 3.0 per quanto attiene le Classi di servizio (Stampa, Memorizzazione, Ricerca [Query/retrive]) per l’interfacciamento agli altri dispositivi di memorizzazione, trasmissione su rete delle immagini e stampa.

### 45	Servers RIS/PACS

Server aventi le seguenti caratteristiche di massima:

- tipo a multiprocessore con almeno 2 processori, ad almeno 32 bit, elevata frequenza e sistema operativo multitasking ed interfacce grafiche;

- memoria di massa a breve termine ad elevata capacità con disponibilità in linea, a rapido accesso, almeno dell’ultimo anno e con possibilità di ampliamento modulare di tale capacità per almeno 10 anni di esami;

- supporti di memoria di massa in grado di attuare una strategia di duplicazione per il “back-up” dell’informazione su dispositivi distinti in architettura del tipo “RAID” o sistemi analoghi di ultima generazione;

- Database di tipo relazionale di ultima generazione;

- l’archivio deve essere dotato di adeguati sistemi di tutela in caso di danni accidentali (disaster recovery) e che permettano il proseguimento dell’attività anche in caso di guasto, tramite l’adozione di adeguati sistemi di ridondanza.

Ciascun server dovrà essere dotato di UPS;

Il Server DataBase ha il compito di ospitare il motore RDBMS di gestione della persistenza dei dati nelle basi informative.

Il DataBase Server, in configurazione cluster, completo di sistema operativo, dovrà avere essere configurato secondo le seguenti caratteristiche minime:

- n. 2 microprocessori di ultima generazione attualmente in produzione che consentano l’esecuzione di sistemi operativi a 32-bit e 64-bit e l’esecuzione simultanea, nel caso di sistema operativo a 64-bit, di applicazioni a 32-bit e 64-bit; Espnadibilità massima 4 processori; Utilizzando il benchmark SPEC CPU il server deve raggiungere il valore minimo esplicitato dai seguenti parametri:

  - SPECint_rate2006 > 41

  - SPECint_rate_base > 38

- Memoria Ram 32 GByte ECC espandibile fino a 256 GByte con capacità di supporto tecnologia di protezione avanzata della memoria;

- Lettore DVD/CD-Rom interno;

- Controller Dischi - Controller RAID SAS a 1 canale integrato con supporto di RAID 0, 1, 0+1, 5, con opzione di cache di scrittura, dotata di batteria tampone, di dimensione minima 256 MByte

- Numero di dischi interni supportati: superiore a 10

- Unità di tipo Rack mount 4U

- Dischi: n.2 da 146 GByte Hot Plug –SAS- 15K RPM configurati in RAID 0,1;

- n.1 unità DAT 160 GByte;

- n.2 interfacce di rete Ethernet 10/100/1000 TX UTP integrate;

- n.2 interfacce di rete Ethernet 10/100/1000 TX UTP aggiuntive per la gestione del cluster;

- N.2 Host Bus Adapter Controller PCI-X Fibre Channel 2Gb a 1 canale per il collegamento alla Storage Area Network con supporto sia di Red Hat Enterprise Linux AS 4 (o successivo) che di Microsoft Windows 2003 Server;

- n.1 porta Ethernet integrata per gestione e management remoto del server con le caratteristiche descritte al paragrafo 7;

- Interfacce esterne – n. 5 USB 2.0 (almeno 2 frontali) , n.1 seriale, video, mouse, tastiera;

- Alimentatori e ventole ridondate hot-plug;

- Slot di Espansione – almeno 8 PCI, di cui almeno 4 PCI Express x8. Possibilità di espansione degli slot PCI;

- Sistema operativo Linux Red Hat EL AS ultima versione completo di: CD, licenza d’uso e manualistica in italiano e Supporto Tecnico e Aggiornamenti Standard 3Y.

Dovrà essere garantita e certificata l’interoperabilità di tutte le componenti hardware e software che costituiscono la soluzione architetturale complessiva proposta; la soluzione di RDBMS dovrà soddisfare appieno ogni esigenza in termini di numero di utenti, processori e quantità di dati da gestire.

#### 46	Switch Fibre Channel

Lo switch Fiber Channel ha.

Si richiede la fornitura di n. 2 (due) switch Fibre Channel con il compito di realizzare il collegamento tra i vari dispositivi ed i server.

Ciascuno switch deve avere la seguente configurazione e caratteristiche minime:

- n. 08 porte non bloccanti auto-sensing universali da 4 Gb programmabili, full duplex, di cui n. 1 porta per collegamento tra switch long-wave su fibra mono-modale e n. 15 edge, shortwave su fibra multi-modale;

- supporto protocollo SNMP

- supporto simultaneo per server, in configurazione stand-alone, operanti ciascuno in uno dei seguenti ambienti operativi: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server (32-bit e 64-bit, Standard ed Enterprise Edition), Red Hat Enterprise Linux AS 4 (o successivi).

- supporto simultaneo per server, in configurazione cluster, operanti ciascuno in uno dei seguenti ambienti operativi: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server(32-bit e 64-bit, Standard ed Enterprise Edition), Red Hat Enterprise Linux AS 4.

- supporto simultaneo storage multi-vendor.

### 47	Sistemi di Stampa

In considerazione degli obiettivi di realizzazione di un ospedale filmless, l’attività di stampa si limita alla riproduzione su pellicola o carta delle immagini relative a pazienti esterni.

Strumenti e materiali di consumo, pur essendo importanti, non rivestono più un ruolo primario e fondamentale nell’attività diagnostica.

La fornitura oggetto del presente Disciplinare comprende l’integrazione o l’eventuale sostituzione (parziale o totale) dei dispositivi già presenti.

L’Istituto Tumori è attualmente dotato di n. 1 stampante Agfa Drystar 3000 e n. 1 stampante Kodak mod. Dryview 8100.

E’ facoltà della Ditta sostituire le stampanti esistenti (di seguito precisate) con altre conformi alla propria proposta.

Sono da considerare compresi nella fornitura:

- pellicole per stampanti a secco nelle quantità e secondo i formati di cui alla precedente tabella;

- ogni e qualsiasi altro materiale di consumo necessario per garantire l’esecuzione delle stampe nelle quantità e secondo i formati di cui alla precedente tabella;

Il sistema di stampa dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Elevata risoluzione spaziale (indicare nella offerta tecnica il valore in dpi);

- Livelli di grigio non inferiori a circa 4096;

- Elevate produttività (indicare nella offerta tecnica in secondi );

- Densitometro incorporato

- Collegamento alla rete Ethernet con protocollo TCP/IP in standard DICOM.

Le stampanti a secco dovranno stampare il modello A4, essere compatibili PCL5, con vassoio principale di capacità almeno di 250 fogli, e con velocità minima di 18 pagine per minuto.

### 48	Armadio Rack

Le attrezzature di elaborazione del Sistema Informatico dovranno essere fisicamente allocate all’interno di n.ro 1 (uno) armadio (rack).

L’ armadio con le seguenti caratteristiche minime:

- Altezza minima: 40 unità;

- Profondità minima circa 90 cm;

- larghezza 19";

- pannelli laterali rimovibili;

- N. 25 Filler panel da 1U per la chiusura degli spazi lato frontale;

- Porta posteriore metallica ed anteriore in plexiglass entrambe complete di serratura a chiave;

- Pannello di alimentazione elettrico frontale con almeno n.2 prese schuko 10A 2P+T (interasse 19mm. diametro 4mm.) e n.2 prese UNEL 2P+T bivalente 10-16A entrambe a 220V - 50Hz;

- Canalina di alimentazione elettrica interna, posteriore, dotata complessivamente di un numero di prese di tipo schuko 10A 2P+T (interasse 19mm. diametro 4mm.) e di tipo UNEL 2P+T bivalente 10-16A sufficienti a:

  - alimentare tutti gli apparati da installare

  - lasciare disponibili un numero di prese pari almeno al 20% del totale di prese occupate

  - distribuire l’alimentazione degli apparati su n.2 linee elettriche indipendenti;

- ventilatore superiore fisso;

- n.1 kit composto da monitor LCD 17” SVGA, tastiera, server console ed accessori da utilizzarsi come console per i server presenti nel rack; l’intera struttura deve esser montata come un cassetto estraibile con ingombro rack 1 unità.

- N. 1 KVM console over IP 8 porte espandibile in cascata.

- Numero sufficienti di IP adapter in grado di soddisfare le necessità rivenienti dalla gestione su IP dei server presenti nella presente gara ed allocati all’interno del Rack.

- Il sistema rack deve potere gestire 2 (due) linee di alimentazione elettrica separate

L’intero sistema rack, dovrà prevedere il cablaggio strutturato di tutte le apparecchiature in esso contenute.

In particolare, dovrà essere garantito, su di una infrastruttura di connessione di tipo Switch Layer 3, il collegamento di tutte le interfacce Ethernet presenti sui server, ivi comprese quelle di remote management.

Sull’apparato attivo di collegamento su cui verranno attestate le varie interfacce ethernet, dovranno essere create delle sottoreti di tipo VLAN, definite in accordo con la stazione appaltante.

### 49	Specifiche tecniche della porta Ethernet integrata di gestione e remote management

La interfaccia Ethernet integrata (cioè senza occupazione di slot PCI), differenziata dalle altre interfacce Ethernet richieste, deve supportare la gestione remota.

La gestione remota del server deve essere supportata sia per ambiente Red Hat Enterprise Linux AS 4 che per ambiente Microsoft Windows 2003 Server.

In particolare l’interfaccia deve consentire il controllo completo del server remoto come se fosse gestito in locale. Inoltre, deve permettere la modifica delle impostazioni hardware e software del server remoto, installare applicazioni e driver, cambiare la risoluzione video e spegnere normalmente il sistema.

Tale porta dovrà avere un microprocessore dedicato e il sistema operativo incorporato in modo da essere totalmente indipendente dal sistema operativo del server. L’installazione di questa porta, non dovrà prevedere l’utilizzo o l’installazione di alcun Driver sul server.

Inoltre tale componente dovrà essere in grado di garantire fornire le seguenti funzioni:

- Console remota virtuale sia in modalità testo che in modalità grafica: tale opzione Remote Console (Console remota) deve permettere il reindirizzamento della console del server al browser del client che lo gestisce, fornendo accesso completo in modalità testo e grafica di tastiera e mouse al server remoto.

- Pulsante di accensione virtuale: la presente opzione di Accensione virtuale deve permettere il controllo dello stato di alimentazione del server remoto e simulare la pressione del pulsante di accensione del server. Se il server host remoto non dovesse rispondere, questa funzione deve consentire all'amministratore di eseguire un riavvio a caldo o a freddo per riavviare il server.

- Supporti virtuali quali floppy disk e lettore CD: l'opzione Supporti virtuali deve offrire all'amministratore un'unità disco floppy virtuale e un'unità CD-ROM virtuale che consentono di avviare un server host remoto e utilizzare i supporti standard da un punto qualsiasi della rete.

- Integrazione con sistemi di management remoto: la porta dovrà prevedere la sua integrazione con almeno un sistema di management remoto con funzionalità di notifica multi-canale, quali cerca persone o posta elettronica, in grado di segnalare agli amministratori di sistema potenziali errori o malfunzionamenti del server, gestire il Supporto per la gestione e consegna di trap e allarmi SNMP.

- Possibilità di connessione ad una rete LAN dedicata: tale caratteristica deve permettere la connessione della porta di gestione del server ad una rete dedicata al management con un proprio indirizzo IP.

- Amministrazione utente e protezione con codifica a 128 bit dei dati delle pagine Web e della console remota e supporto del protocollo SSL (Secure Socket layer): tale funzione di protezione deve garantire la gestione remota in ambienti di rete distribuiti e assicurare la protezione delle informazioni HTTP durante la trasmissione in rete.

- I dati della console remota devono essere protetti dalla codifica bidirezionale a 128 bit.

## 50		Caratteristiche minime dei sistemi CR

- Elevata produttività, comunque non inferiore a 70 IP/h del formato 35 x 43 cm in risoluzione standard;

- Risoluzione spaziale pari almeno a 10 pixel/mm

- Presenza di un “buffer” di ingresso/uscita per Imagin Plates;

- Elevata profondità non inferiore a 12 bit/pixel;

- Collegamento alla rete Ethernet con protocollo “TCP/IP”;

- Utilizzo del protocollo DICOM almeno in versione 3.0 per quanto attiene tutte le Classi di servizio ed in particolare “Print”, “Store”, “Worklist Management” e “Query & Retrieve”, per una piena integrazione nel sistema RIS-PACS;

- Dotazione di imaging plates ad alta risoluzione per tutti i formati;

- Sistema tecnologicamente avanzato per l’elaborazione delle immagini;

- Impostazione dei parametri software al fine di ottenere l’ottimizzazione delle immagini elaborate in ogni sezione anatomica

- Identificazione del paziente esaminato anche attraverso terminale separato collegato in rete;

- Immissione automatica dei dati del paziente e dell’esame;

- Fornitura di software ed accessori necessari per l’esecuzione di esami del “rachide in toto”;

- Fornitura di “Imaging Plates” (IP) in numero sufficiente al funzionamento operativo delle diagnostiche individuate nel presente Disciplinare (appendice “a”) secondo il carico di lavoro indicato dai dati relativi allo “storico” contenuti nell’appendice “b”;

- Formati multipli delle “Imaging Plates”: si precisa che le dimensioni sono da intendersi orientative, ciascuna ditta dovrà offrire il prodotto che più si avvicina per dimensioni a quanto richiesto (approssimando le dimensioni in eccesso e non per difetto);

- Elevata persistenza dell’immagine, almeno tale da non decadere al di sotto del 70% del valore originario di acquisizione dopo un periodo di 2 ore dall’esposizione;

- Ingombro e peso ridotti;

- Semplicità d’uso e gestione.

## 51 - CONNESSIONE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL SISTEMA IN RETE LOCALE

Dovrà essere verificata, sostituita od integrata, la rete locale di trasferimento dati (LAN) della radiologia e, in ogni caso, di tutti gli ambienti oggetto di gara.

La rete LAN dovrà essere adeguatamente dimensionata per supportare le attività richieste negli articoli precedenti, garantendo tempi di accesso rapidi relativamente al tipo di esame richiamato ed al traffico stimato.

Il progetto di rete dovrà opportunamente analizzare i flussi di trasmissione dei dati digitali, basandosi sui carichi di lavoro stimati per il servizio di radiologia, al fine di offrire una rete locale di trasferimento di immagini ad hoc.

In tal maniera, tutti i dispositivi locali per la gestione delle informazioni dell’imaging diagnostico dell’Istituto Tumori dovranno risultare connessi tra loro.

## 52 - FIRMA DIGITALE

Ognuna delle postazioni di refertazione che saranno presenti nell’Istituto tumori dovrà essere dotata di sistema (hardware e software) per la apposizione della firma digitale. Sarà cura della Stazione Appaltante fornire alla ditta aggiudicataria l’elenco del personale che sarà abilitato all’uso della firma digitale.

# 53	SERVIZI compresi nella fornitura

I servizi richiesti nell’ambito della presente gara sono i seguenti:

1) durante la formulazione del progetto:

- Definizione dei modelli dei flussi organizzativi interni i quali dovranno orientarsi in un’ottica di gestione per processi trasversali alle funzioni organizzative

- Verifica delle infrastrutture esistenti e eventuale loro adeguamento alle esigenze di realizzazione del presente progetto;

- Progettazione esecutiva del sistema.

2) durante la implementazione del progetto:

- Installazione e configurazione sia dell’infrastruttura tecnologica che applicativa;

- Addestramento del personale dell’Istituto all’utilizzo dei prodotti applicativi;

- Assistenza all’avviamento per l’esercizio dei prodotti applicativi;

3) durante la gestione del progetto:

- Help desk per la gestione dei problemi operativi dell’intero sistema informativo;

- Fornitura di servizi tecnici per la gestione operativa e di supporto per la conduzione e il miglioramento continuo dell’intero sistema.

## 54	START-UP E FORMAZIONE

Le Ditte concorrenti dovranno corredare l’offerta con il piano di formazione ed addestramento dettagliato in termini di corsi per ogni singola figura professionale, riportando:

- la quantità di ore di addestramento ritenute necessarie;

- la modalità di formazione/addestramento (in gruppo, numerosità del gruppo, individuale, in loco, presso altra sede, etc.);

- la descrizione del contenuto dei corsi e del materiale di addestramento che verrà consegnato.

- Le ulteriori attività per lo start-up del sistema, ovvero per affiancare gli operatori della stazione appaltante offendo tutto ciò che necessita (in termini di attività lavorative, manutentive eccetera) per garantire l’avvio, fino alla piena operatività.

## 55	Manutenzione e assistenza

Le Ditte partecipanti dovranno predisporre un piano delle attività dell’assistenza ordinaria che permetta il mantenimento delle funzionalità e delle prestazioni dei sistemi, così come installati e collaudati.

Tali attività dovranno comprendere:

- Servizio di supporto per la risoluzione di eventuali problemi legati all’uso dei sistemi, attraverso hot line telefonico o similare, attiva sulle 24 ore;

- Servizio di monitoraggio dei sistemi informativi attraverso teleassistenza;

- Servizio di controllo per il mantenimento delle prestazioni e la verifica della qualità, attraverso interventi di manutenzione programmati on site;

Le attività di gestione operativa, da erogarsi per tutta la durata contrattuale, riguardano sia la manutenzione del sistema informativo da implementare che la conduzione dello stesso attraverso l’utilizzo di personale tecnico dedicato.

In particolare, per quanto concerne la manutenzione, il servizio deve prevedere la seguente tipologia di interventi:

- Manutenzione correttiva: volta ad eliminare malfunzionamenti ed anomalie segnalati durante l’utilizzo del sistema, allo scopo di ripristinare le corrette funzionalità del prodotto.

- Manutenzione adeguativa: per la verifica e l’adeguamento del sistema informativo alla elevata dinamicità della tecnologia attraverso interventi tecnici per adeguamenti delle applicazioni ad evoluzioni dell’ambiente tecnologico ed architetturale.

- Manutenzione migliorativa: finalizzata a migliorare o a mantenere costanti nel tempo le prestazioni del sistema informativo attraverso l’installazione di nuove versioni di prodotto realizzate dal fornitore.

Relativamente alla conduzione del sistema, tale servizio dovrà essere erogato con risorse dedicate on-site presso la sede dell’IRCCS, garantendo una copertura di almeno 38 ore settimanali articolate secondo le indicazioni definite dall’IRCCS all’aggiudicatario.

I servizi da prevedere devono essere almeno i seguenti:

- Scheduling e monitoraggio delle attività di routine;

- Supporto agli utenti;

- Attività di installazione, disinstallazione e configurazione delle postazioni di lavoro;

- Gestione della server farm.

### 56	HELP DESK

Il servizio di Help-Desk dovrà essere erogato a decorrere dalla data di collaudo definitivo del Sistema e fino alla scadenza contrattuale. Il servizio comprende l'erogazione di un servizio di assistenza e supporto agli utenti del nuovo sistema per tutto quanto riguarda:

- l'infrastruttura HW, SW di base, di ambiente costituente il Sistema;

- l'infrastruttura SW applicativa, nonché i vari pacchetti software applicativi compresi nella fornitura;

- il patrimonio software informativo del Sistema;

Il servizio dovrà essere erogato in accordo con le seguenti indicazioni:

- per l'erogazione del servizio di Help-Desk il Fornitore dovrà prevedere la costituzione di una apposita struttura logistica ed organizzativa, di un’adeguata infrastruttura tecnologica, comprensiva di tutte le componenti HW e SW necessarie per l'erogazione del servizio stesso e gestita da personale dotato di adeguata preparazione professionale;

- il servizio prevede un’attività di dimensionamento iniziale delle strutture suddette e un’attività di monitoraggio e di adeguamento costante delle stesse alle esigenze dell’IRCCS.

- il servizio deve essere comprensivo delle attività di progettazione, realizzazione, installazione, configurazione, avvio e conduzione, per tutta la durata del progetto, di un sistema informatico di "Gestione FAQs" (Frequently Asked Questions) finalizzato a fornire un supporto sistemistico ed operativo sia ai tecnici incaricati del servizio di assistenza, sia agli stessi utenti, sulla base della storicizzazione sistematica delle informazioni attinenti le richieste di assistenza acquisite e risolte e le relative modalità di risoluzione.

Il servizio deve essere espletato in accordo con un "Piano di Help-Desk" contenente:

- la descrizione analitica delle infrastrutture logistiche e tecnologiche predisposte per l'erogazione del servizio;

- la descrizione delle modalità con le quali viene garantito l'adeguamento nel tempo della struttura organizzativa e tecnologica prevista;

- la descrizione delle modalità di acquisizione e gestione delle chiamate di assistenza, nonché quelle di "tracing" del problema;

- le modalità di accesso, da parte degli utenti, ai servizi di segnalazione previsti (n° telefonico, FAX, e-mail);

- le caratteristiche tecnologiche del sistema di gestione delle FAQs, nonché le modalità di accesso allo stesso da parte dei vari attori abilitati (operatori di Help-Desk, servizio di manutenzione, ecc.);

- la struttura dei reports statistici per il controllo e la verifica delle attività svolte dal Fornitore nonché dei livelli di servizio erogati;

- i livelli di servizio offerti

- la descrizione dei profili professionali impiegati.

Il servizio di Assistenza Help-Desk deve essere attivabile preferibilmente tramite numero verde gratuito e deve prevedere l'erogazione di attività di supporto agli utenti del nuovo sistema software fornito.

Nel caso un problema segnalato non sia immediatamente risolubile, esso deve essere classificato secondo le seguenti priorità:

- “A” Critico Riguarda funzionalità in termini di procedure/applicativi completamente o in gran parte non disponibili, e comunque tali da bloccare la gran parte delle attività dell’Istituto che saranno seriamente ritardate dal problema.

- “B” Importante Riguarda funzionalità in termini di procedure/applicativi non disponibile o malfunzionanti con impatto su un numero limitato di utilizzatori.

- “C” Marginale Riguarda problemi di importanza minore che non richiedono un'azione immediata.

Il servizio help Desk deve essere in grado di attivare le procedure più appropriate per il livello di priorità assegnato.

Deve essere resa disponibile la documentazione necessaria alla stazione appaltante per valutare, alla fine dell’evento, la appropriatezza della procedura e la efficacia dell’intervento.

### 57	Servizio di Assistenza On- Site (Presidio Fisso)

La fornitura dei servizi include la presenza per 5 anni di un "presidio" fisso presso l’IRCCS Istituto Tumori.

Il presidio sarà costituito dalla presenza,  per il numero di ore settimanali offerto dalla ditta in sede di gara,  di un numero di operatori (pari a quanto offerto dalla ditta in sede di gara), il cui profilo professionale corrisponde a quanto offerto in sede di gara, e che almeno dovrà corrispondere alla qualifica di analista di sistemi o equivalente per operatori di alto profilo, e di gestore di sistemi o equivalente per le figure di medio profilo.

La qualificazione professionale delle risorse umane impiegate devono essere tali da consentire l’intervento nei diversi settori descritti dal presente capitolato, con risultati positivi entro i termini stabiliti nel paragrafo relativo ai livelli di servizio.

Le persone offerte dovranno avere competenze organizzative tecnico-sanitarie, conoscenze informatiche specifiche, in particolare per quanto riguarda l’integrazione di sistemi informativi in ambito ospedaliero.

Fra i compiti di cui le due figure sopra descritte dovranno occuparsi vi sono:

- gestire le agende radiologiche

- fornire assistenza di 1° livello

- garantire la formazione continua degli operatori

- ottimizzare le procedure d’utilizzo del sistema RIS/PACS mediante personalizzazioni realizzabili a livello utente

- gestire gli accessi e le password al sistema RIS/PACS

- occuparsi dell’estrazione dei parametri statistici

- farsi carico di eventuali integrazioni e personalizzazione che si rendessero necessarie nel corso dell’utilizzo del sistema, anche mediante l’analisi e lo sviluppo di opportune interfacce e moduli software

### 58	Attività di manutenzione full risk

Il servizio di manutenzione prevede l’erogazione della attività necessaria a garantire il corretto funzionamento delle procedure applicative.

In caso di problemi bloccanti non risolvibili mediante personale in loco, o assistenza telefonica o tele-assistenza, è ammesso l’intervento in loco da parte di personale del Fornitore diverso da quello residente.

Potranno intervenire altre ditte specializzate, diverse dall’aggiudicatario, solo se  autorizzate dalla Stazione Appaltante fin dalla stipula del contratto, per essere state indicate dalla ditta nella propria documentazione di gara come subappaltatori (si veda la specifica voce nel disciplinare generale).

L'intervento (nel caso di problema bloccante non risolvibile in remoto) deve apportare soluzione entro le 2 (due) ore lavorative successive alla chiamata, e entro 1 ora lavorativa successiva alla chiamata per malfunzionamenti che riguardano servizi diretti al paziente (prenotazioni, ticket eccetera).

Si intende per “soluzione” la ripresa del servizio.

La manutenzione, per tutta la durata del servizio, dovrà essere “full risk”.

In assenza, in letteratura tecnica, di una univoca definizione di tale formula, si precisa quanto segue.

La garanzia “full risk” comprende tutte le prestazioni e gli oneri necessari per garantire la continuità delle prestazioni legate alla fornitura in oggetto. In altre parole, con la copertura “full risk” la stazione appaltante si spoglia, addebitandoli al fornitore, di tutti gli oneri di gestione necessari per conseguire la perfetta e continua operatività dei sistemi. In pratica, la stazione appaltante ha diritto di ottenere con continuità le prestazioni di servizio prodotte in esito alla gara; il fornitore ha il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per conseguire tale continuità.

Devono essere comprese, in particolare:

- rimozione di eventuali malfunzionamenti delle procedure applicative segnalati dal personale della SA e verificatisi nell’ambito del corretto utilizzo dei programmi ceduti in licenza d’uso. Per malfunzionamenti si intende un funzionamento non conforme a quanto specificato nei manuali operativi consegnati al Personale della SA;

- misure preventive atte ad evitare che tali malfunzionamenti abbiano a verificarsi;

- consegna delle nuove revisioni dei programmi applicativi, limitatamente ai prodotti ceduti in licenza, resesi necessarie a seguito dell'aggiornamento del software di base, e/o della rimozione di eventuali malfunzionamenti (solo in caso di immediata attivazione contrattuale alla scadenza della garanzia o per rinnovo dall’anno precedente). Le nuove release dei prodotti dovranno intendersi, in ogni caso, fornite anch’esse in licenza d’uso.

Il servizio di manutenzione è compreso nel canone offerto, per tutto il periodo di durata del servizio.

Sono compresi in tale accezione gli adeguamenti delle applicazioni a nuove normative Regionali e/o Ministeriali, anche laddove oggi non prevedibili.

Sono altresì compresi tutti gli interventi (comprese le sostituzioni) necessari per garantire la piena funzionalità delle apparecchiature offerte in service.

Per ottenere l’obiettivo della continua operatività dei servizi, il fornitore dovrà contemporaneamente provvedere alle attività operative indicate di seguito, tutte necessarie per il conseguimento del risultato.

#### 59	Manutenzione predittiva

La ditta è tenuta a fornire per il periodo di durata del servizio (cinque anni più eventuali estensioni) le attività di manutenzione programmata “predittiva”, ovvero verifiche di funzionalità periodiche in grado di individuare opportuni indicatori (deterioramenti,  malfunzionamenti, bugs dei sistemi informatici eccetera) che possono essere sintomatici di prossimi guasti;

#### 60	manutenzione Correttiva e Conservativa

La ditta è tenuta a fornire per il periodo di durata del servizio (cinque anni più eventuali estensioni) le attività di manutenzione programmata “ordinaria”, ovvero attività programmata di verifica dello stato di funzionamento e di sostituzione di parti di ricambio aventi ben determinata vita media;

#### 61	Ottimizzazione

La ditta è tenuta a provvedere alla verifica continua e al conseguente adeguamento del sistema rispetto:

    - alla elevata dinamicità della tecnologia;

    - ala evoluzione normativa;

    - alle innovazioni normative e di standard operate dalla regione Puglia.

Ciò averà attraverso opportuni interventi tecnici per adeguamenti delle applicazioni ad evoluzioni dell’ambiente tecnologico ed architetturale;

#### 62	manutenzione straordinaria o a chiamata o a guasto

La ditta è tenuta a fornire per il periodo di durata del servizio (cinque anni più eventuali estensioni) attività di manutenzione su chiamata “a guasto”, ovvero interventi, a seguito di eventi straordinari, in grado di ripristinare la piena funzionalità in tempi compatibili con quanto definito in altra parte del capitolato (vedi “Service Level Agreement”, SLA).

#### 63	Sostituzione parti di ricambio

Tanto nell’ambito delle verifiche periodiche di tipo predittivo o conservativo, quanto nel corso degli interventi di manutenzione straordinaria o a chiamata o a guasto, la ditta è tenuta a fornire per il periodo di durata del servizio (cinque anni più eventuali estensioni) tutte le parti di ricambio necessarie, che si siano deteriorate o risultino rotte. Il solo caso in cui il costo delle parti potrà essere addebitato alla stazone appaltante è quello in cui la rottura sia derivata da evento doloso o colposo causato da personale della Stazione Appaltante.

In tal caso, per il riconoscimento del diritto al pagamento degli oneri di intervento, è necessario rispettare i seguenti passaggi:

- rilevato il guasto addebitabile a operatori della stazione appaltante, il manutentore contatta per le vie brevi l’Area Tecnica della Stazione Appaltante, evidenziando quanto riscontrato e proponendo un preventivo di spesa;

- ottenuto l’assenso dell’Area Tecnica, il manutentore interviene ;

- la bolla di lavoro dovrà chiaramente indicare causa dell’intervento e motivi della addebitabilità dello stesso alla stazione appaltante;

- la stessa fattura resa per l’intervento dovrà riportare chiaramente la indicazione della Unità Operativa alla quale, per procedure interne di controllo di gestione della stazione appaltante, dovranno essere addebitati i costi dell’intervento.

#### 64	Fornitura di Apparecchiature o sistemi sostitutivi

Nel caso in cui gli interventi di manutenzione comportino interruzione del servizio di durata superiore a quanto definito (vedi SLA – service Level Agreement), la ditta è tenuta a fornire per il periodo di durata del servizio (cinque anni più eventuali estensioni) apparecchiature o sistemi sostitutivi durante la riparazione, che abbiano caratteristiche compatibili con quelle del sistema sostituito e comunque che permettano di conseguire gli stessi livelli di servizio.

#### 65	Copertura assicurativa

La ditta è tenuta a fornire per il periodo di durata del servizio (cinque anni più eventuali estensioni) copertura assicurativa "full-risk" garantita da primaria Compagnia Assicuratrice, per garantire la stazione appaltante contro i danni causati da eventi straordinari, quali ad esempio:

  - fulmine, uragano, alluvione, gelo

  - esplosione, implosione, scoppio, incendio e conseguenti opere di spegnimento, fumi, polveri, esalazioni

  - corto circuito, variazione di corrente, sovratensioni, campi magnetici, temperatura ambientale fuori tolleranza.

  - furto (totale o parziale), anche a seguito di rapina

  - sabotaggio e azioni dolose di terzi in genere

  - attacco di virus informatici.

### 66	Controlli e Verifiche dei livelli di servizio

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto è sottoposto a costante verifica per il puntuale adempimento del contratto nonché per valutare la possibilità e/o l’opportunità di apportare variazioni e/o innovazioni nello svolgimento complessivo del servizio stesso, purchè esse rientrino nelle possibilità tecnico giuridiche offerte dalla disciplina del rapporto e siano verificate e concordate con la Ditta Aggiudicataria.

La SA provvederà, durante la gestione del contratto, a verificare i livelli di servizio mantenuti, secondo i seguenti parametri.

#### 67	SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Gli SLA si suddividono nelle seguenti aree:

- qualità e tempestività dei servizi;

- affidabilità applicativa;

- affidabilità dei sistemi Hardware e Software;

- rispetto delle tempistiche progettuali.

Ciascuno degli indicatori di seguito riportati assumerà un valore, su base trimestrale, che identifica lo stato di prestazioni del sistema rispetto alla affidabilità dello stesso:

- I1 = Adeguata

- I2 = Non perfettamente adeguata

- I3 = Inadeguata

Qualora le prestazioni erogate non dovessero rientrare nel livello I1 la Ditta Aggiudicataria sarà soggetta alle penalità di cui al Disciplinare di gara.

La ditta con la sottoscrizione del contratto assume l’impegno di mantenere il proprio livello di servizio a livello I1; saranno accettati sporadici casi di livello I2; una ricorrenza di casi I2, e ogni caso di eventi di livello I3, comporterà la erogazione di una penale.

Il valore delle penali, per singolo evento, è pari a 1/365 del canone annuo, fino ad una concorrenza massima di un importo pari al 10% del canone annuo. Superato tale importo, la stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto.

La erogazione delle penali è decisa dal Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale, il quale, per la erogazione, formulerà un avviso di infrazione scritto, che comporterà per la ditta la facoltà di inviare (entro 15 giorni solari) le proprie giustificazioni. Presa visione delle giustificazioni, e laddove non se ne ravvisasse la accoglibilità, il Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale procederà ad erogare le sanzioni, come trattenuta sul pagamento successivo al verificarsi dell’evento.

### 68	Indicatori di Qualità e tempestività dei servizi

A1cr - % delle chiamate risolte di Help Desk al primo livello rispetto al totale delle chiamate di Help Desk

| Valore Percentuale | Indicatore |
| --- | --- |
| >90% | I1 |
| Tra 85% e 90% | I2 |
| <85% | I3 |

Atrnb - tempi di risoluzione delle chiamate di Help Desk per situazioni non bloccanti

| Valore Percentuale | Tempi |
| --- | --- |
| 70% | Entro 2 ore |
| 90% | Entro 1 giorno |
| 100% | Entro 5 giorni |

| Delta misurato | Indicatore |
| --- | --- |
| Entro i valori | I1 |
| Fino al 15% | I2 |
| Oltre il 15% | I3 |

Atrb - tempi di risoluzione delle chiamate di helpdesk per situazioni bloccanti

| Valore Percentuale | Tempi |
| --- | --- |
| 70% | Entro 1 ora |
| 90% | Entro 4 ore |
| 100% | Entro 1 giorno |

| Delta misurato | Indicatore |
| --- | --- |
| Entro i valori | I1 |
| Fino al 15% | I2 |
| Oltre il 15% | I3 |

Aar - tempi di realizzazione attività di routine

| Attività | Tempi |
| --- | --- |
| Routine | Entro 3 giorni |
| Urgenti | Entro 1 giorno |
| Emergenze | Entro 4 ore |

| Delta misurato | Indicatore |
| --- | --- |
| Entro i valori | I1 |
| Fino al 15% | I2 |
| Oltre il 15% | I3 |

Bcf - Corrispondenza del software all’esigenza dell’utenza in relazione a modifiche organizzative operative e funzionali avvenute nell’ambito dell’utilizzo del software applicativo

| Quantità di funzioni assenti o non utilizzabili | Indicatore |
| --- | --- |
| <5 | I1 |
| Tra 5 e 20 | I2 |
| >20 | I3 |

Bcn - Corrispondenza del software all’esigenza dell’utenza in relazione a modifiche intervenute per effetto di norme, regolamenti e leggi a carattere regionale, nazionale e di UE

| Quantità di funzioni assenti o non utilizzabili | Indicatore |
| --- | --- |
| <1 | I1 |
| Tra 2 e 3 | I2 |
| >3 | I3 |

Affidabilità dei sistemi Hardware e Software

Cng - Numero di fermi macchina non programmati per i server

| Quantità nel trimestre | Indicatore |
| --- | --- |
| <2 | I1 |
| Tra 2 e 4 | I2 |
| >4 | I3 |

Ctg - Percentuale di disponibilità totale per i server

| Valore Percentuale nel trimestre | Indicatore |
| --- | --- |
| >99% | I1 |
| Tra 99% e 98% | I2 |
| <98% | I3 |

Vpri - Percentuale di numero di interventi su PdL positivamente risolti

| Valore Percentuale nel trimestre | Indicatore |
| --- | --- |
| >85% | I1 |
| Tra 85% e 70% | I2 |
| <70% | I3 |

Timo - Tempi di intervento manutenzione ordinaria su PdL

| Tempo | Indicatore |
| --- | --- |
| Entro 5 ore guasti bloccanti | I1 |
| Entro 24 ore guasti non bloccanti | I2 |

Rispetto delle tempistiche progettuali

Dri - ritardo nella positiva presa in carico del servizio IT rispetto alle tempistiche concordate

| Giorni lavorativi di ritardo | Indicatore |
| --- | --- |
| <3 | I1 |
| Tra 3 e 20 | I2 |
| >20 | I3 |

Drl - ritardo nella realizzazione dei progetti di aggiornamento applicativo per aspetti normativi e legislativi

| Giorni lavorativi di ritardo | Indicatore |
| --- | --- |
| <1 | I1 |
| Tra 1 e 4 | I2 |
| >4 | I3 |

Drn - ritardo nella realizzazione dei progetti di aggiornamento applicativo per adeguamenti richiesti durante l’esercizio contrattuale

| Giorni lavorativi di ritardo | Indicatore |
| --- | --- |
| <10 | I1 |
| Tra 10 e 25 | I2 |
| >25 | I3 |

# 69	Specifiche tecniche del progetto da elaborare per la partecipazione alla presente procedura.

Si richiede alle Ditte partecipanti alla gara di fornire un progetto, che concorrerà a formare il giudizio sul risultato finale della gara, nel quale dovranno dettagliatamente descrivere le soluzioni progettuali che intenderanno adottare per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti e i tempi necessari per la realizzazione del progetto.

Data la rapidità di evoluzione tecnologica e l’ampia disponibilità di tecnologie anche differenti tra loro, saranno comunque considerate e valutate positivamente proposte progettuali di carattere innovativo dal punto di vista tecnologico, anche diverse dallo specifico tecnico di quanto nel seguito riportato, purché rispondenti alle caratteristiche di minima richieste ed alle esigenze specifiche della struttura.

Dovrà essere fornita, inoltre, una chiara rappresentazione del flusso di lavoro generato dalla proposta per l’Istituto Tumori, giustificata dalle stime dei carichi di lavoro, dall'analisi delle attività svolte nella Radiologia e da ogni altra informazione ritenuta utile.

Dovrà essere infine presentata ed ampiamente motivata una stima dei benefici economici e sanitari derivanti dall'investimento nei sistemi di produzione e gestione dell’imaging proposti.

Il progetto dovrà comprovare, per mezzo di documentazione e certificazione, l'adozione di standard compatibili, sia per la parte di rete laddove presente, che per la parte di comunicazione in ambito radiologico (DICOM) e dovrà operare in contesti di radiologia generale e specialistica; per esami mammografici, angiografici, ecc.

Il sistema dovrà consentire lo svolgimento di attività legate a più diagnostiche e applicazioni, senza modificare le procedure di esame o le caratteristiche tecniche dei sistemi RX attualmente in uso e non obsoleti.

Ogni singolo componente proposto, deve essere direttamente collegabile in rete con le altre apparecchiature digitali e dovrà essere totalmente compatibile con le componenti già installate o da installare nel contesto dell'obiettivo.

Il sistema offerto dovrà essere ampiamente illustrato nelle sue caratteristiche di base e particolari attraverso una dettagliata relazione che evidenzi, se ritenuto opportuno ai fini di una più completa valutazione, anche eventuali funzioni rilevanti o particolari.

In particolare si dovranno segnalare:

Tecnologia utilizzata; configurazione del sistema; formati disponibili per l'immagine; risoluzione spaziale e di contrasto per ogni tipologia di apparecchiatura proposta; produttività oraria in riferimento ai diversi formati ed alle eventuali risoluzioni disponibili; dati relativi alla gestione degli esami (tempi verificabili sul campo relativi all'esecuzione degli esami standard); curve disponibili per l'elaborazione delle immagini; memoria immagine residente; dimensioni dell'ingombro; peso; potenza assorbita.

Depliants, documentazione, letteratura e comunque ogni altra documentazione tecnica, allegata in offerta che le Ditte ritengano utili presentare ai fini della completezza dell'informazione, saranno ritenuti veritiero strumento di valutazione.

La Ditta dovrà fornire:

- Una proposta di progettazione esecutiva per le installazioni sotto l'aspetto tecnico strutturale ed impiantistico;

NEL PROGETTO DOVRANNO ESSERE ANALIZZATI E PRESENTATI IN DETTAGLIO I SEGUENTI ASPETTI:

- Una analisi dell’attuale flusso di lavoro dei servizi dell’Istituto legati alle diagnostiche per immagini e le variazioni introdotte con l'utilizzo del sistema oggetto della proposta;

- Sistemi CR per l’acquisizione delle immagini digitali

- Sistema RIS per la gestione informatica della radiologia

- Sistema PACS per la gestione informatizzata delle immagini digitali

- Integrazione del sistema RIS proposto (per la gestione della radiologia) con il sistema PACS proposto (per la gestione delle immagini digitali)

- Tecnologie e metodologie di distribuzione di immagini e referti

- Connessione delle componenti del sistema in rete locale LAN

- Sistemi di stampa

- LA SCHEDA TECNICA RIPORTATA IN APPENDICE “B.1.2”, DEBITAMENTE COMPILATA;

- i lay-out delle installazioni;

- La descrizione analitica di ciascun sistema proposto e le sue caratteristiche tecniche e qualitative, compresi gli accessori a corredo;

- La documentazione sui protocolli di comunicazione;

- L'indicazione della marcatura CE e le certificazioni ISO;

- Un piano di implementazione del progetto stesso, formulata come diagramma di Gantt;

- una descrizione accurata delle migliorie proposte nella formulazione della offerta rispetto a quanto fin qui descritto;

- copia del prospetto riepilogativo (allegato B.2) compilato solo nella colonna di competenza della ditta, su supporto cartaceo;

- copia del prospetto riepilogativi (allegato B.2), compilato solo nella colonna di competenza della ditta, su supporto informatico (su CD o DVD, in formato .xls);

- Copia dell’offerta economica (allegato “G”), presentata priva delle quotazioni economiche.

- il programma del corso di formazione, congruo alla complessità dei sistemi stessi.

- Il tipo, il numero e la cadenza degli interventi di manutenzione programmata, i tempi di intervento per manutenzione su chiamata;

# 70	Condizioni di fornitura.

## 71	Valore delle dichiarazioni

Le attrezzature dovranno essere fornite complete con tutte le opere di installazione, elettriche ed impiantistiche, necessarie per il loro corretto funzionamento.

Le apparecchiature dovranno essere supportate dal personale tecnico qualificato, che dovrà essere disponibile nei luoghi dell’installazione delle apparecchiature per tutto il periodo della validità del contratto, al fine di garantire il corretto funzionamento, l’addestramento delle figure necessarie alla gestione dei sistemi forniti ed il ripristino in tempi brevi nel caso di avarie o malfunzionamenti.

Le ditte dovranno offrire le apparecchiature di più recente produzione, con relativa data di immissione sul mercato.

La Commissione tecnica, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla esclusione di concorrenti che abbiano offerto apparecchiature che siano state sostituite nella produzione della Casa Madre da altri modelli più recenti.

Le ditte offerenti sono obbligate a garantire l’esistenza dei ricambi dei beni offerti per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di collaudo.

In caso di discordanza tra le caratteristiche tecniche indicate nei moduli di offerta e quelle indicate nei dèpliants illustrativi, verrà ritenuta valida la offerta che, a esclusivo giudizio della commissione di gara, esprime la condizione più vantaggiosa per la stazione appaltante.

## 72	Formazione ed addestramento

Questa Azienda ritiene che le fasi di formazione ed addestramento del personale medico, tecnico, amministrativo e del Servizio Informativo Aziendale siano di vitale importanza al fine di garantire il successo del presente progetto.

Le Ditte concorrenti dovranno corredare l'offerta con un dettagliato piano di formazione ed addestramento del personale dell’Azienda. Tale piano dovrà riportare lo schema dei corsi effettuati e, per ogni figura professionale:

1.	la quantità di ore di addestramento ritenute necessarie;

2.	le modalità di tale addestramento (in gruppo, con l’indicazione della numerosità del gruppo, individuale, in loco o presso altra sede ecc.);

3.	la descrizione del materiale dei corsi di addestramento che verrà consegnato;

4.	la tariffa giorno/uomo che l’Impresa aggiudicataria applicherà nell’ipotesi in cui l’Azienda dovesse manifestare esigenze di formazione ed addestramento ulteriori rispetto a quelle dovute in base al contratto.

Per quanto riguarda il corso di formazione del personale medico, tecnico-sanitario e amministrativo di radiologia, esso dovrà essere differenziato per funzioni e una volta effettuato, dovrà prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l'addestramento avuto sul sistema.

Per quanto concerne invece il corso di formazione del personale del Servizio Informativo Aziendale, esso, una volta effettuato, dovrà prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare che il personale che ha frequentato detto corso è abilitato ad effettuare operazioni di intervento di primo livello sul sistema oggetto della fornitura.

## 73	Documentazione

La fornitura dovrà essere supportata da tutta la documentazione tecnica necessaria: manuali utente, manuali procedure di servizio, sistemi di codifica nonché ogni altra documentazione relativa ad aspetti organizzativi o di supporto al sistema.

Tutte le procedure costituenti il software applicativo saranno corredate da documentazione fornita sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

I tipi di documentazione previsti saranno costituiti da Documentazione Tecnica e Documentazione Utente.

La Documentazione Tecnica sarà costituita da documenti di analisi in cui sono riportate principalmente le informazioni relative alla manutenzione delle forniture (caratteristiche, principi di funzionamento, condizioni d’uso, sicurezza, eccetera).

La Documentazione Utente sarà costituita dai manuali per gli utenti finali. Per ciascun applicativo deve essere fornita una breve descrizione delle procedure ed il loro uso elettivo. Sono evidenziati i flussi principali da un punto di vista generale e gli archivi principali coinvolti. Per ognuno degli items compresi nella presente fornitura, la documentazione utente deve essere strutturata su due livelli:

- Manuale d'uso per utente generico, contenente le istruzioni per l'avvio, la chiusura del sistema, l' attivazione delle singole funzioni e le azioni da intraprendere al verificarsi di situazioni anomale o in presenza di messaggi d' errore (la codifica dei messaggi ed un capitolo dedicato alla loro interpretazioni sarebbero auspicabili). Le descrizioni devono essere corredate dal disegno delle mappe e del fac-simile dei tabulati prodotti.

- Manuale d 'uso per amministratore del sistema, contenente le istruzioni che permettono di richiamare la funzione di assegnazione delle autorizzazioni. Documentazione della banca dati.

Sarà disponibile, inoltre, l’help on-line che costituisce di fatto la documentazione d’uso interattiva.

In mancanza di tale documentazione (in forma sia cartacea che informatica, su supporto dvd oltre che come istruzioni in linea) il collaudo avrà esito negativo.

DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI GLI ELABORATI “AS BUILT” DELL’ESEGUITO, SIA IN FORMATO CARTACEO (IN TRE COPIE) CHE SU SUPPORTO INFORMATICO (DOCUMENTI IN FORMATO .DOC O .XLS, DISEGNI IN FORMATO .DWG)

## 74	NORME DI SICUREZZA

La Ditta dovrà dichiarare nell'offerta tecnica (progetto offerta) che le strumentazioni ed i sistemi proposti sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, indicando a quali (generale e speciali) fanno riferimento.

## 75	INSTALLAZIONE

L’installazione di tutte le apparecchiature fornite dovrà essere effettuata a regola d’arte.

Le Ditte concorrenti dovranno fornire, insieme all’offerta, schede tecniche dalle quali evincere:

- le dimensioni fisiche;

- il peso;

- potenza assorbita;

- altre informazioni che siano ritenute importanti per la valutazione dell'impatto dell'installazione sulle infrastrutture e sugli impianti.

Nella fase di installazione la Ditta dovrà impegnarsi a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale d'uso necessario per la, definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché per l'ottimizzazione dell'attività diagnostica in relazione all'organizzazione del lavoro.

## 76	COLLAUDO

Il collaudo si articola in:

- un collaudo amministrativo, consistente nella verifica della sussistenza di tutti gli elementi amministrativi prescritti per contratto e di tutta la documentazione richiesta;

- un collaudo di accettazione delle apparecchiature e dei sistemi forniti. Il collaudo di accettazione delle apparecchiature sarà eseguito entro 40 giorni dalla consegna, dal personale della Ditta aggiudicataria, di concerto con il Responsabile della Radiologia o del Responsabile tecnico del progetto. Il collaudo di accettazione dovrà essere previsto per le singole componenti l'offerta.

- un collaudo funzionale, consistente nella valutazione della qualità delle attrezzature e la congruità con quanto dichiarato in fase di offerta. Il collaudo funzionale sarà eseguito dal personale della U.O. Radiologia. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non procedere alla firma del collaudo, la Ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio.

Ad esito del collaudo funzionale delle apparecchiature, si darà corso alla gestione del servizio. Durante la gestione del servizio, si procederà a verificare gli esiti della procedura di formazione all'uso dei sistemi per gli operatori indicati dal Responsabile della Radiologia o dal Responsabile tecnico del progetto.

## 77	CONSEGNE

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare le apparecchiature e tutte le componenti annesse nuove di fabbrica e nella versione più aggiornata possibile al momento della consegna.

Nel caso in cui la versione consegnata fosse differente da quella riportata in offerta, la Ditta deve garantire che si tratta di sistemi di funzionalità equivalenti o superiori a quelli offerti.

La consegna delle attrezzature dovrà avvenire entro 60 giorni, dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. Le somministrazioni riferite al materiale di consumo dovranno essere effettuate nelle quantità e nei luoghi di volta in volta indicati nei periodici ordinativi scritti che saranno inviati dall’Istituto Tumori.

La consegna del materiale di consumo dovrà essere assicurata nel termine massimo di 15 giorni dalla data dì ricevimento degli ordinativi succitati.

Nei casi urgenti le consegne dovranno essere effettuate entro le 48 ore.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento.

## 78	Penali.

La ditta con la sottoscrizione del contratto assume l’impegno di rispettare le condizioni di fornitura.

Il Servizio deve avere inizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine con la cronologia indicata dall’Istituto. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di 300,00 (trecento) euro al giorno.

In caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di elementi tecnologici di qualsiasi tipo presenti nella offerta, la ditta si impegna a sostituire l’elemento non conforme entro 15 giorni dalla contestazione (formulata in forma scritta dal Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale).

In caso di mancata tempestiva sostituzione, la stazione appaltante potrà provvedere autonomamente alla sostituzione, addebitando alla ditta il valore pagato maggiorato del 10% per compensare le spese generali sostenute. L’addebito avverrà come trattenuta sul pagamento successivo al verificarsi dell’evento

La ditta si impegna a mantenere il proprio standard di servizio a livello I1 rispetto agli indicatori in precedenza descritti (si veda il precedente paragrafo “Service Level Agreement“).

Saranno accettati sporadici casi di livello I2; una ricorrenza di casi I2, e ogni caso di eventi di livello I3, comporterà la erogazione di una penale.

Il valore delle penali, per singolo evento, è pari a 1/365 del canone annuo, fino ad una concorrenza massima di un importo pari al 10% del canone annuo. Superato tale importo, la stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto.

La erogazione delle penali è decisa dal Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale, il quale, per la erogazione, formulerà un avviso di infrazione scritto, che comporterà per la ditta la facoltà di inviare (entro 15 giorni solari) le proprie giustificazioni. Presa visione delle giustificazioni, e laddove non se ne ravvisasse la accoglibilità, il Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale procederà ad erogare le sanzioni, come trattenuta sul pagamento successivo al verificarsi dell’evento.

## 79	Riservatezza

La Ditta Aggiudicataria, nello svolgimento del servizio, è obbligata a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

La proprietà dei dati a qualsiasi titolo trattati nello svolgimento del servizio è della scrivente, alla quale è riservata la piena e totale disponibilità degli stessi in qualsiasi momento del periodo contrattuale.

La Ditta Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## 80	CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’ Istituto Tumori e la Ditta in ordine allo svolgimento della gara e all'esecuzione del contratto, la competenza territoriale dell'organo giudicante è stabilita con riferimento alla sede legale dell’ Istituto Tumori.

## 81	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità quinquennale del rapporto contrattuale oggetto di questo capitolato.

Mentre nella del. GR 13 del 16 gennaio 2007 la Gastroenterologia si vedeva assegnare 2 posti letto, il quadro riportato alla pagina 2 della del. G.R. 124 del 15 febbraio 2007 non prevede tale dotazione. Si ritiene debba trattarsi di un errore di battitura, dato che il totale dei posti letto, in tale ipotesi, non sarebbe pari a 128, come indicato nella medesima tabella, ma 126.